招 标 文 件

项目编号:  　 　 HNU16009-ZB1

项目名称: 交通路校区校园无线网络建设

淮阴师范学院招投标办公室

2016年03月08日

### 目  录

第一部分 投标邀请函	1

1.1项目概况	1

1.2投标人资质条件	1

1.3招标文件获取	1

1.4投标文件递交	1

1.5开标时间及开标地点	2

1.6投标保证金	2

1.7发布公告媒介	2

1.8联系方式	2

第二部分  投标人须知	3

2.1 总则	3

2.2 资质要求	3

2.3投标文件要求	3

2.4投标报价要求	4

2.5投标文件递交时间及开标时间	4

2.6评标与定标	5

2.7投标保证金	5

2.8投标有效期	5

2.9 无效投标的情形	6

2.10 废标的情形	6

2.11签订合同	6

2.12项目工期	7

2.13付款方式	7

第三部分  项目需求	8

3.1采购物品清单	8

3.2软件详细要求	13

3.3其它说明	20

第四部分 投标文件格式	22

### 第一部分 投标邀请函

根据需要，现对我校交通路校区（教学办公区）校园无线网络建设项目组织公开招标，欢迎符合资格条件的单位前来投标。

### 1.1项目概况

1、项目编号：HNU16009-ZB1

2、项目名称：交通路校区校园无线网络建设

3、项目内容：淮阴师范学院交通路校区教学、办公区无线网络建设，含硬件及施工等（详细见需求清单）。

### 1.2投标人资质条件

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5、三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件。

### 1.3招标文件获取

1、即日起，投标人可至淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn）“采购公告”栏的相关采购公告中自行下载。

2、招标文件200元/份，在递交投标文件时以现金形式交至淮阴师范学院招投标办公室，售后不退。

### 1.4投标文件递交

截止时间：2016年3月28日（星期一）下午14:40。

递交地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼211室。

### 1.5开标时间及开标地点

开标时间：2016年03月28日（星期一）下午15:00。

开标地点：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院16号办公楼2楼会议室。

### 1.6投标保证金

本项目投标保证金为伍仟元整（￥5,000.00），递交形式为银行汇票。投标人须将银行汇票单独密封在信封内，并在信封上标明“投标保证金汇票”字样及其金额，注明投标人名称、投标代表姓名、身份证号及联系方式，与投标文件一并递交。

银行汇票收款人为：淮阴师范学院

汇款人为：（投标人全称）

注意：1、银行汇票的有效期应不少于30天（有效期的起算点为投标截止前3日）；

2、银行汇票必须真实有效，且须能通过工商银行支取；

3、不接受其它形式的保证金。

### 1.7发布公告媒介

有关本次采购事务若存在变动和修改，敬请持续关注淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）的“采购公告”栏目。

### 1.8联系方式

技术联系：庄老师 0517-83525331

电  话：0517-83525709 83525369

传  真：0517-83525709

联系人：杨老师 董老师

邮  箱：ztb_hs@163.com

网  址：http://ztb.hytc.edu.cn

地  址：江苏省淮安市长江西路111号淮阴师范学院王营校区16号办公楼211室

### 第二部分  投标人须知

（注:投标人应认真阅读招标文件的全部内容。投标人必须按照招标文件的规定和要求提交投标文件及要求提供的全部资料，否则，责任自负。）

### 2.1 总则

1、本次采购采用公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述 交通路校区校园无线网络建设 项目。

2、凡符合资质要求的供应商均可参与投标。

3、无论投标结果如何，投标人自行承担因投标所产生的全部费用。

4、本次招标活动及由本次招标产生的合同受国家法律制约和保护。

5、投标人一旦参加投标，即被认为接受了本招标文件中的所有条款和规定。

6、本次招标不接受联合体投标，中标后不得转包分包。

7、本次招标活动细则由淮阴师范学院招投标办公室负责解释。

### 2.2 资质要求

见第一部分投标邀请函中的相关内容。

### 2.3投标文件要求

投标人应严格按照下列内容及顺序编写、装订投标文件。投标文件格式见第四部分。请投标人准确编制目录及页码，否则将影响对投标文件的评价。

2.3.1投标文件的一般构成

A部分

1、投标函

2、开标一览表

3、投标报价表

其中，单价≥5万元，或单价<5万元但配件相对独立、复杂的仪器设备或软件需提供配置清单及价格明细于投标报价表之后。

B部分

4、资格证明文件

5、产品质保及服务承诺

6、技术规格响应偏离表

7、同类项目案例介绍（须提供合同及验收报告）

8、投标文件附件：投标人情况介绍、所投产品技术指标详细描述（可提供产品彩页）、产品制造、安装、验收的内容和标准等，以及投标人认为需要提供的其它资料。

A、B两部分须分开装订，B部分不得出现任何价格信息。

2.3.2投标文件的签署与封装

1、投标文件为正本1份，副本2份，须各自装订成册，并由投标人授权代表签字。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。当正本与副本内容不一致时，以正本为准。

2、投标文件A、B部分的正、副本分别装订后一并装入同一个密封袋，并在密封袋骑缝处加盖与投标人一致的有效印章；密封袋上应注明投标人名称、联系人及联系电话。

3、一经投标，无论投标人是否中标，其投标文件不予退还。

### 2.4投标报价要求

1、投标人对《投标报价表》中的报价应包括全部货物和服务的价格及相关税费、运输到指定地点的装运费用、安装、调试、系统集成、培训、售后服务等其他有关的所有费用。投标报价为最终报价，除非因特殊原因并经买卖双方协商同意，投标人不得再要求追加任何费用。同时，除非合同条款中另有规定，否则，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

2、投标人应对《投标报价表》中的每一单项均应填写详细配置、技术参数及单价和总价，投标人没有填写单价和总价的项目将不予计算，并认为此项费用已包括在报价之中。

3、投标人在填写投标报价表时，币制、金额单位要统一；数字、文字要清晰，不应涂改。报价应是唯一的，招标人将不接受有选择的报价。当单价和数量之积与总价不一致时，以两者中数值小的为准。

4、投标人应根据招标文件中“第三部分 项目需求”的要求进行项目方案设计和投标，并应充分考虑工程实施的外部条件可能产生的影响，并承担由此造成的各种费用。其中采购物品清单仅供参考，如因投标人考虑不周或理解有误，在项目实施过程中缺少设备、配件或服务，导致采购人无线网络无法正常运行验收，中标人须承诺免费提供。

5、全部以人民币报价，不接受外币报价。

### 2.5投标文件递交时间及开标时间

1、投标文件请于 2016年03月28日（星期一）下午14:40前送至淮阴师范学院王营校区16号办公楼211室，逾期一律不予受理。

2、请投标人授权代表携带本人身份证于 2016年03月28日（星期一）下午15:00 至淮阴师范学院王营校区16号办公楼2楼会议室准时参加开标会议，否则将视其默认开标结果。

### 2.6评标与定标

1、根据项目特点抽签成立评标小组。

2、评标小组对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

3、本项目采用经评审的最低投标价法，即在满足招标文件实质性要求的投标人中选择投标价格最低的投标人作为中标候选人，但投标价格低于本工程成本的除外。

4、如有效投标人不足三家，或投标人报价均超过采购预算的，评标小组可视情况转为竞争性谈判或其它方式进行采购。

5、评审中若出现投标人的报价明显低于合理投标报价的，即投标报价可能低于其企业成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明资料，否则，视为无效标。

6、评标结束后，招标人将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）“结果公示”栏目中公示评标结果。公示结束后，向中标人发书面中标通知书。

7、投标人授权代表须在公示结束后5个工作日内携带本人身份证到淮阴师范学院招投标办公室领取书面中标通知书。投标人只有在接到书面中标通知后方可视为中标。对未中标者招标人不予解释，也不承担任何义务。

### 2.7投标保证金

1、本项目的投标保证金数额请见第一部分投标邀请函。

2、未中标的投标人的投标保证金将在评标结果公示结束后退还。中标人的投标保证金将自动转为合同履约保证金，在合同执行完毕后等额无息退还。

3、发生下列情况之一，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内放弃或撤回投标；

（2）中标人拒绝签订合同；

（3）投标人提供虚假材料谋取中标、成交的；

（4）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（5）与采购人或者其他供应商恶意串通的；

（6）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的。

### 2.8投标有效期

1、本项目的投标有效期为投标文件递交截止时间结束后60日历天，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

2、在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前，向投标人提出延长投标有效期的要求，投标人应立即以传真等书面形式对此要求向招标人作出答复，投标人可以拒绝接受这一要求而放弃投标，投标保证金将尽快无息退还。同意这一要求的投标人，无需也不允许修改其投标文件，但须相应延长投标保证金的有效期。受投标有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

### 2.9 无效投标的情形

1、应交未交投标保证金或者未按规定交纳投标保证金的；

2、未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

3、不具备招标文件中规定资质要求的；

4、经三分之二评委会成员认定，投标人所投品牌档次低于采购人推荐品牌档次的；

5、不符合法律、法规和招标文件中规定的实质性要求的；

6、经查实提供虚假材料谋取中标的。

### 2.10 废标的情形

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

3、因重大变故，采购任务取消的。

### 2.11签订合同

1、在合同签订之前，采购人仍保留拒绝任何投标、取消招标过程和取消所有投标的权利，且无需向受影响的投标人解释这样做的原因。

2、中标人收到中标通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同，如中标人拒绝签订合同，并给招标人造成损失的，中标人应承担赔偿责任。

3、签订合同应以招标文件和投标承诺为依据。

4、签订合同前，中标人须提供主要设备及软件生产厂家或区域代理商的授权书原件和质保承诺函原件。

5、签订合同前，中标人须交纳中标总金额的5%作为履约保证金(以仟元为单位取整)。否则，作自动放弃中标处理。履约保证金在中标人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如中标人未能按质按期交货，采购人有权扣留此履约保证金。

### 2.12项目工期

合同签订后60个工作日内安装、调试完毕。

### 2.13付款方式

中标人所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂新品。安装、调试完毕后, 采购人将进行验收，如验收合格，付合同总额的95%；其余合同总额的5%在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标人（不计息）。如验收不合格以及发现伪劣产品等，采购人将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量技术监督部门报告，依法处理。

### 第三部分  项目需求

### 3.1采购物品清单

| 序号 | 物品名称 | 品牌 | 型号 | 规格、参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、设备 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | AC控制器 | 锐捷 华三 思科 |  | 1. 锐捷品牌：提供512个现有WS5708无线控制器专用升级许可证（AP授权管理用）。 2.其他品牌：无线设备需要能通过现有锐捷5708无线控制器统一管理、下发策略，支持与现有网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理，并提供512个锐捷WS5708无线控制器专用许可证书（AP授权管理用）。达不到上述要求的话，需要投标人提供两台万兆无线控制器，并配置冗余电源和必备万兆、千兆光纤模块，每台无线控制器要求最大支持可管理AP数1024个，此次工程配备512个AP授权管理证书。 | 套 | 1 |
| 2 | 无线网络智能管理系统 | 锐捷 华三 思科 |  | 1. 锐捷品牌：需提供此次工程新增无线交换机、AP等所有无线设备的SNC管理系统许可证，确保交通路校区无线网络纳入现有智能管理系统。 2.其他品牌：需要投标人提供一套符合下面功能需求要求的无线网络智能管理系统，并配置足够的许可证和满足安装要求的硬件服务器（主流品牌），确保交通路校区无线网络具备智能管理平台系统，方便该校区的无线网络监控与管理维护工作。 功能需求： 具有全网无线网络设备的统一界面管理，校园无线网络要求能够便捷的实现对所有的无线接入点全功能的配置和管理，能实现对全网设备的集中控制和管理，具有全网设备工作状态参数的集中监控、射频智能调控、射频环境的实时监控、网络链路状况的报警、无线用户及设备的定位以及各种报表输出等功能。 | 套 | 1 |
| 3 | 无线AP（放装型） | 锐捷 华三 思科 |  | 1.总体要求： 具有全网无线网络设备的统一界面管理，校园无线网络要求能够便捷的实现对所有的无线接入点全功能的配置和管理，能实现对全网设备的集中控制和管理，具有全网设备工作状态参数的集中监控、射频智能调控、射频环境的实时监控、网络链路状况的报警、无线用户及设备的定位以及各种报表输出等功能。 2.接入模式: 同时支持802.11a/n和802.11b/g/n。 3.以太网接口≥1个10/100/1000Mbps(RJ45)。 4.协商速率≥300Mbps。 5.天线：内置硬件智能/灵动天线。 6.工作频段：2.4GHz、5.8GHz。 7.IPV6支持：支持IPv4/IPv6双协议栈，特别支持IPv6 Portal、IPv6 SAVI。 8.安全策略： 支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI，支持AP上二层转发抑制，支持虚拟AP(多SSID)之间的隔离，支持实时频谱防护，PORTAL认证、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送、Portal支持代理功能、Portal双机热备、802.1X接入。 9.服务质量： 支持不同SSID/VLAN映射不同的QoS策略，支持用户数、流量负载均衡智能带宽限速，在流量未拥塞时，确保不同优先级SSID下的报文都可以自由通过；在流量拥塞时，确保每个SSID可以保持各自约定的最小带宽支持频谱导航支持无线定位认证。 10.产品主要功能： （1）为平衡不同终端用户的上网体验，要求AP支持对无线终端的公平调度以实现公平占用； （2）设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，提供适应屏幕比例与尺寸的认证页面，实现轻松访问； （3）支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； （4）为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用，保留测试权利； （5）支持IPv6技术，包括报文透传, IPv6终端接入认证，保留测试权利； （6）支持无线入侵检测传感器模式，配合无线控制器可实时监测、报警和处理非法攻击行为，保留测试权利； （7）支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响,保留测试权利； （8）支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证。 | 个 | 150 |
| 4 | 无线AP（室外型） | 锐捷 华三 思科 |  | 1.总体要求： 支持802.11a/n和802.11b/g/n同时工作，最高速率为300Mbps； 2.天线：提供≥6个N型射频接口，用于外接天线； 3.工作模式： （1）支持Fit AP/Fat AP 两种工作模式，通过命令行可以便捷的进行Fit AP/Fat AP 模式转换； （2）支持AP零配置，本地不保存任何配置信息，从无线控制器获取配置信息，防盗防入侵。配置千兆电口≥1个，千兆光口≥1个.FAT模式下支持TR069特性，方便网管人员从网络测对未知分散的无线接入设备进行集中管理,支持实时频谱防护。 4.大功率：最大发射功率500mw，27dBm支持频谱导航； 5.支持虚拟AP： 单个AP可支持不小于32个可广播SSID，支持中文SSID。 6.加密：支持64、128位WEP加密，WPA，802.11i和WAPI； 支持WPA和802.11i的多种密钥更新触发条件。 7. 认证：支持802.1X认证、MAC地址认证、PPPoE认证， 支持WAPI认证，支持预认证、重认证。 8.QOS： （1）支持802.11e，根据各种应用要求提供流量； （2）支持不同SSID/VLAN映射不同的QOS策略； （3）可实现基于用户数和流量的负载均衡以太网口支持802.1p，优先级队列，支持流量限制（CAR）和流分。 9.漫游：支持在多个AP之间漫游，支持跨越3层网络实现漫游，漫游切换时间小于50ms。 10.管理维护： （1）支持SNMP（V1、V2、V3），Trap，TR069（FAT AP时），基于Windows平台上的配置工具：Telnet、TFTP、FTP、HTTP、Web； （2）支持IPv6管理，支持Telnetv6，Pingv6、DNSv6、Tracertv6。 11.防水防潮：设备不加单独的防水箱即可达到IP66以上防水防潮标准，提供相应证明文件。 含电源适配器、定向天线和美化实施等。 | 套 | 2 |
| 5 | 接入交换机（24口POE） | 锐捷 华三 思科 |  | 1.交换容量≥250Gbps； 2.包转发速率≥90Mpps； 3.散热：采用无风扇静音设计，便于安装在办公环境； 4.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1QVLAN封装，最大VLAN数4094； 5.路由协议：支持IPV4、IPV6路由功能； 6.认证模式：支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约； 7.安全特性：支持IP、MAC、端口三元素绑定，支持基于标准、扩展、VLAN 的IPv4/v6ACL报文过滤； 8.堆叠特性：支持堆叠，可与同系列接入交换机混合堆叠，堆叠带宽不低于5G； 9.IPV6特性： （1）IPv6基础协议、IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND Snooping、ICMPv6、MLD； （2）SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP、SSH/Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6。 10.管理特性：SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog。 11.防雷：要求所投产品支持防雷等级≥6KV，要求提供省级以上权威机构出具的测试报告作为证明。 12.配置要求： 整机提供28千兆端口接入，24口千兆电口，4口SFP非复用端口，最大可同时支持24口POE供电。 | 台 | 8 |
| 6 | 接入交换机（12口POE） | 锐捷 华三 思科 |  | 1.交换容量≥250Gbps； 2.包转发速率≥56Mpps； 3.散热：采用无风扇静音设计，便于安装在办公环境； 4.VLAN特性：支持基于端口的VLAN，支持基于协议的VLAN，802.1QVLAN封装，最大VLAN数4094； 5.路由协议：支持IPV4、IPV6路由功能； 6.认证模式：支持同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约； 7.安全特性：支持IP、MAC、端口三元素绑定，支持基于标准、扩展、VLAN 的IPv4/v6ACL报文过滤； 8.堆叠特性：支持堆叠，可与同系列接入交换机混合堆叠，堆叠带宽不低于5G； 9.IPV6特性： （1）IPv6基础协议、IPv6编址、邻居发现协议（ND）、ND Snooping、ICMPv6、MLD； （2）SNMP over IPv6、IPv6 MIB support for SNMP、SSH/Telnet v6、FTP/TFTP v6、DNS v6、NTP for v6、Traceroute v6。 10.管理特性：SNMP V1/V2/V3；RMON 1/2/3/9；Syslog。 11.防雷：要求所投产品支持防雷等级≥6KV，要求提供省级以上权威机构出具的测试报告作为证明。 12.配置要求： 每台配置28千兆端口接入，24千兆电口，4口SFP非复用端口，最大可同时支持12口POE供电。 | 台 | 5 |
| 7 | 汇聚交换机 | 锐捷 华三 思科 |  | 1.性能：交换容量≥3T, 包转发率≥216Mpps； 2.硬件参数： （1）支持千兆SFP光接口、10/100/1000M自适应电口； （2）扩展槽数≥2 (非SFP接口槽)； （3）内置模块化电源插槽≥2。 3.功能要求： （1）MAC地址表大小≥32K； （2）支持802.1Q VLAN、Protocol VLAN、Private VLAN、Super VLAN； （3）支持QinQ和灵活QinQ； （4）支持DHCP Server； （5）支持硬件IPv6； （6）支持组播：支持IGMP Snooping、支持IGMP；支持MLD Snooping；支持PIM； （7）支持手工隧道，6to4隧道，ISATAP隧道，IPv6组播隧道； （8）端口启用1x功能后，端口能动态绑定用户IP和MAC地址； （9）支持基于标准、扩展、VLAN的IPv4/v6ACL报文过滤，专家ACL，ACL80； （10）支持RIP v1/v2(IPv4)，OSPF(IPv4，支持多进程)，OSPF v3(IPv6) ， ISISv4，BGP(IPv4)，RIPng，ISISv6，BGP4+。 4. 安全功能： （1）支持802.1p, DSCP, IP precedence、支持基于标准、扩展ACL进行流量分类； （2）硬件方式实现CPU保护技术； （3）启用802.1X和WEB认证功能的前提下，进行QoS配置，实现端口限速功能； （4）DHCP抗攻击、ICMP抗攻击、防IP防扫描攻击。 5. 配置要求： 配置支持千兆SFP光接口≥24个，10/100/1000M自适应电口≥8个，内置模块化电源插槽≥2，并配置双电源（非外置RPS电源）。 | 台 | 1 |
| 8 | 光纤模块 | 锐捷 华三 思科 | 千兆单模 | 1310NM－10KM SFP（原厂单模光纤模块，可通过序列号在官网查询） | 个 | 35 |
| 9 | 光纤模块 | 锐捷 华三 思科 | 千兆多模 | 850NM－0.5KM SFP（原厂单模光纤模块，可通过序列号在官网查询） | 个 | 10 |
| 10 | 无线一点通测试仪 | FLUKE | AirCheck-LE | 1. 采用“即开即用”技术的手持式专业 802.11 a/b/g/n 无线网络测试仪。 2. 快速执行无线网络发现工作，全面评估当前无线网络的安全性和可用性设置。 3. 按信道查看无线网络使用率，并快速确定是 802.11 流量还是非802.11 干扰。 4. 强大而深入的 WLAN 连接测试~从侦听到 DHCP 请求响应测试。 5. 快速识别并定位经过授权的无线接入点或恶意的无线接入点。 6. 完全记录您的故障处理过程，因此可以快速解决故障单或上报问题。 包括AirCheck 测试仪、AirCheck 防护套、外置定向天线、自动充电器和 AirCheck、快速入门指南等 | 套 | 1 |
| 11 | 网络自动测试仪 | FLUKE | LRAT-2000 Linkrunner AT | 1.快速查明设备和应用连接问题。 2.支持10/1000/1000M铜缆和光纤，验证链路状态、连接类型和信息强度。 3.显示VLAN和连接的交换机型号、插槽和端口。 4.POE检测。 5.检测PC与网络连接。 6.检测PC网络配置。 7.检测VLAN，识别PC和网络协议，辨别网段服务。 8.监控网络健康状况，802.1x,DHCP,DNS服务是否正常。 9.问题日志和全面的网络报告。 包含 LRAT-1000 的所有功能，外加：光纤、TruePower PoE 加载、IPv6、反射和 50 个报告，而不是仅仅 10 个。LRAT-2000 包括：带 Li-ion 电池的 LinkRunner AT 2000 测试仪、Wireview Cable ID #1、LinkRunner Manager 软件 CD、USB 电缆、RJ-45 耦合器、入门指南、软包等。 | 套 | 1 |
| 二、双绞布线工程 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 双绞线 （含AP端水晶头） | TCL-罗格朗 西蒙 康普 安普 | 六类非屏蔽 | 1.环保无毒无铅外皮，低烟无卤阻燃; 2.标准305米/箱； 3.外径不低于0.5CM； 4.24AWG带十字骨架； 5.线内铜芯不低于0.55MM，抗拉能力强； 6.通过国家信息产业部相关强制认证。 | 箱 | 自行测算 |
| 13 | 双绞线跳线（含两端水晶头，机柜内互联） |  | 六类非屏蔽（1M） |  | 根 | 200 |
| 14 | 网络配线架 |  | 六类 | 1. 24端口； 2. 19”机架式。 | 只 | 自行测算 |
| 15 | 网络机柜 | 普天 图腾 多力 | 墙柜（12U） | 1.主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度不低于1.2mm； 2.表面处理: 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑； 3.主要特点:分体框架焊接结构,稳定可靠;19”标准安装;快开侧门，可加装侧门锁，方便安装和维修;上部和下部走线通道;前门开启角度大于180度。 | 只 | 6 |
|  |  |  | 落地柜（27U） |  | 只 | 6 |
| 三、光纤布线工程 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 光纤 | 武汉长飞 烽火 TCL-罗格朗 | 12芯 单模 | 1.PE护套； 2.室外； 3.防水; 4.加粗磷化钢丝； 5.最大允许压扁力：1000N/10cm。 | 米 | 自行测算 |
| 17 | 高密度熔接盒（含满配的法兰盘） |  | 144芯、ODF配线架 | 满足国家工程技术规范要求和标准 | 个 | 1 |
| 18 | 光纤适配器功能条（SC法兰） |  | 12口 SC接口 |  | 个 | 12 |
| 19 | 光纤熔接盒 |  | 19"机架式、24口 |  | 只 | 11 |
| 20 | 熔接尾纤 |  | ST-ST单模 单芯 |  | 根 | 264 |
| 21 | 光纤跳线 |  | ST-LC单模 双芯 2M |  | 对 | 60 |
| 四、其他 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 线槽 | 国产优质 | 按照技术规范要求和工程现场需求确定 | 满足国家工程技术规范要求和标准 | 一批 | 自行测算 |
| 23 | 阴阳角、扎带、螺丝、膨胀管、三通、标签等辅材 |  |  |  | 一批 | 自行测算 |
| 24 | 双绞线工程安装、调试、施工费 |  |  |  | 一批 | 自行测算 |
| 25 | 光纤工程熔接、调试、施工费 |  |  |  | 一批 | 自行测算 |
| 26 | 其它 |  |  | 投标人根据项目需求自行补充完整，如有缺漏，投标人须承诺免费提供。 |  |  |

### 3.2　工程技术规范

3.2.1　项目背景

经过多年建设，淮阴师范学院交通路校区校园有线网络已经全面覆盖教学办公、图书馆和学生公寓、教职工宿舍等楼宇，各种应用信息系统的建设为学生和教工的学习、工作和生活带来了极大方便。随着笔记本电脑、智能手机和PDA等移动设备的普及和教育信息化的不断推进，学校师生对校园无线网络的需求也日趋增强。根据省教育信息化建设要求，淮阴师范学院决定对交通路校区建设无线校园网络。无线校园网络是学校校园网络的一部分，要求与现有校园有线及无线网络进行对接，实现王营校区与交通路校区在技术层面及管理层面的无缝对接。

本次交通路校区校园无线网络覆盖范围美术学院、办公楼（主楼）、办公楼（东辅楼）、学生第1、第2餐厅、医务室、图书馆、综合楼、经管楼、继续教育学院楼、物理楼及部分室外区域等。校园无线网络有线承载网为骨干千兆、百兆到桌面；无线网络采用IEEE802.11n 标准。

无线校园网可提供多个SSID（HYTC-Teacher:教职工用户;HYTC-Student:学生用户;CMCC-EDU、ChinaNet、ChinaUnicom：三大运营商用户）。

所有用户使用无线校园网络时，必须先通过学校准入认证系统认证。学生用户可以通过无线网络免费访问校园网资源、中国教育和科研计算机网资源，教职工用户可以通过校园网出口访问外网，各运营商用户通过各自网络出口访问公网。

3.2.2　产品及服务总体要求

要求本次投标人需提供满足本技术规范书要求的投标产品和相应服务，其中交换机、AP、AC产品候选品牌为锐捷、华三、思科。

要求AP、交换机等主要设备所投产品具有原厂针对本项目的授权书和售后服务承诺，此外还要求所有硬件设备免费质保3年。

要求投标方免费提供1名与所投设备品牌一致的原厂相关无线网络工程师专项认证培训服务，认证证书考取不作强制要求。

3.2.3　设计原则及总体要求

无线校园网建设需要考虑无线网络环境下的多种用户共存以及使用的安全性、稳定性、可管理以及与已有的有线网络的无缝整合，满足今后几年内可能的应用发展和学校管理需求，保证整个网络能够学校信息化建设的需要。因此方案设计要遵循以下原则：技术的先进性、访问的安全性、运维管理的便捷性、部署的灵活性。

采用先进的无线网络技术方案，保证系统的兼容性、扩展性，选用先进、成熟、可靠的软硬件产品保证系统的安全、稳定和可靠，在未来几年内保持先进。

加强用户接入认证的控制，保证访问的安全性，采取基于用户的访问策略和受保护的无线数据传输。

具有全网无线网络设备的统一界面管理。校园无线网络要求能够便捷的实现对所有的无线接入点全功能的配置和管理，能实现对全网设备的集中控制和管理，具有全网设备工作状态参数的集中监控、射频智能调控、射频环境的实时监控、网络链路状况的报警、无线用户及设备的定位以及各种报表输出等功能。

无线网络部署选用PoE、POE+技术，保证无线接入点的灵活部署。

根据设计原则，提出以下总体要求：

(1)注重实际应用，为教学、科研、办公及学习、生活、交流提供切实可用的、稳定高速的无线网络环境。

(2)实现室内无线网络的合理布建，保证覆盖区域最大用户并发数。考虑室内实现无线网络的不同情况和特点，以及目前学生、教师的笔记本电脑和手持终端用户数量日益增多的情况，应采取合理的布网方式满足现在以及未来发展的需要；考虑教室、报告厅、图书馆阅览室、广场等人员密集，用户并发数量较多的情况，保证比较充分的用户使用带宽，要求使用双频AP,无线网用户人均带宽不小于5Mbps。

(3)支持不少于16个SSID广播。淮阴师范学院本次工程分配5个SSID（教师、学生和三大运营商用户）

(4)完善的管理和安全措施，支持加密、外置web portal等多种认证方式，有灵活有效的方法解决严重影响网络稳定的病毒、攻击等安全问题，对arp攻击、大流量、大连接数等问题能有效防止、或及时发现、定位并隔离。能及时发现、识别、定位各种干扰设备。

(5)各信号输出点信号强度符合国家对电磁辐射安全的相关规定。目标覆盖区室内域任意点信号强度>-65dbm,校园范围内目标覆盖室外区域90%以上>-65dbm,其他区域>-70dbm。

(6)可在全网范围内实现无缝漫游、设备定位、自动射频管理和安全控制。能对终端用户和非法AP进行坐标定位。

(7)设备扩容便捷，包括终端设备、传输设备和线路以及核心控制器等的升级扩容。支持无线接入点的即插即用功能。

(8)支持数据、语音等多种业务，有其它智能业务扩展能力。校园无线网络在支持数据转发的同时，可为学校提供内部语音的无缝覆盖。无线网络还应该支持其他智能业务的扩展，如支持精准的无线物理定位、无线视频等。

(9)布放必要的各建筑间的主干光纤，配置满足本次项目所需的交换机和相应的光模块，并实现基于应用层的流控功能，实现有线无线统一管理功能，实现交通路校区和王营校区无线网络设备统一管理，统一制定流控策略。

3.2.4　无线网络设计勘测

3.2.4.1　AP点位置

无线AP点布署按照根据实际用户需求，力保重点，兼顾覆盖面，合理设点原则，初步统计，整个无线网络AP点数约150个。具体AP点部署如下：

| 楼名 | 层数 | 每层AP个数 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 美术学院 | 4 | 3 | 12 |
| 办公楼（主楼） | 6 | 4 | 24 |
| 办公楼（东辅楼） | 4 | 1 | 4 |
| 学生第1、第2餐厅、医务室 | / | 2+4+3 | 9 |
| 图书馆 | 1 | 报告厅、大厅、阅览室、办公室各1 | 13 |
|  | 2 | 大厅2个 |  |
|  | 3 | 大厅2个 |  |
|  | 4 | 电子阅览室、西面各1 |  |
|  | 5 | 北自修室2、南自修室1 |  |
| 老图书馆 | 3 | 2 | 6 |
| 综合楼南楼 | 6 | 3 | 18 |
| 综合楼阶梯（汇到南楼交换机） | 4 | 1 | 4 |
| 综合楼北楼 | 7 | 3 | 21 |
| 经管楼 | 1-4 | 3 | 13 |
|  | 5 | 1 |  |
| 继续教育学院楼 | 1-3 | 2 | 9 |
|  | 4 | 3 |  |
| 物理楼 | 4 | 2 | 8 |
| 室外（需美化安装） |  | 综合楼、美术楼楼顶各1 | 2 |
| 备用AP |  |  | 7 |
| 合计 |  |  | 150 |

3.2.4.2　无线网络容量

WLAN的数据业务吞吐量是容量设计的重要因素。在设计中应充分考虑各类数据业务特点和带宽的需求。 在目标覆盖区域内仅有一个终端，满足设计质量指标的情况下，系统吞吐量设计按照如下要求：

WLAN容量计算方式：每用户速率＝（每AP 连接速率×传输效率） /（2×用户数量×忙时用户激活比例）。其中， 802.11b 每个 AP 的最大连接速率为 11Mbps，802.11g 每个AP的最大连接速率为 54Mbps，802.11n每个AP的最大连接速率为300Mbps。

一般情况下室内天线接口处的输出功率的最大值为 20dBm，在用户数较多，AP 数量较多的区域，可以通过降低发射功率来减少覆盖范围，以达到减少同频干扰的目的。

按照未来每个用户1-2个终端的上网需求，每个AP最少满足30个以上用户的同时接入，并且信号场强要不小于-65dbm，每个无线客户端的下载速率不低于5Mbps，实际使用中用户最高下载速率不低于10Mbps。验收时以业界公认的测试方法进行检测，上述技术参数达标后方能通过验收。

### 3.3　工程施工要求

根据淮阴师范学院校园楼宇分布状况，在初步的地形勘测、信道检验、信息点分布规划等基础上，对室内与室外的无线网络布署及施工要求无线局域网接入点设备，需要上联到有线网络的交换机上，以实现无线网络用户融入有线网络的目的，室内AP均通过POE交换机为无线接入点供电，方便后期运营维护管理开展，降低整体的维护管理成本。部分分散的室外AP采用就近互联的原则，上联至附近楼栋的POE交换机。

本无线网络施工工程主要包含双绞线布线工程、光纤布放工程（含中心机房现有主干光纤割接工程）和POE交换机、室内外AP、美化天线等无线设备安装工程。

一、施工总体要求

依托各教学楼实现无线网络的楼内、楼外整个园区全覆盖。无线接入点需采用IEEE802.3atPOE远程供电；综合布线工程要把所有无线信息点连接集中到本地有线网设备间，然后通过光纤接入淮阴师范学院网络中心机房。综合布线不应毁损目前楼内装修（确需破坏建筑结构和装修的须报学校批准后实施并在施工完毕后恢复原样），要求美观得体，符合布线相关标准，合理安排施工时间，做到不影响学校的正常办公、教学和科研。对于一些不方便布线或者人员临时集中场所，可以通过无线中继部署临时基站，以满足盲区覆盖和临时大量通信的扩容。AP设备安装前需要提供安装样板并经过校方确认方可进行。此次工程无线网络光纤需要全部重新布放。室内布线工程须使用六类布线系统，并严格按照六类布线系统相关标准实施。室外布线须使用专用室外六类网线及配件。在报价清单中详细列出光缆、机柜等主要线材和附件的品牌和相关参数。所有设备电源插排须为防浪涌插排,并规范接地。室内外覆盖须使用无线设备厂家的原厂馈线和天线。室外覆盖须使用无线设备厂家的原厂防雷系统（包括天馈、网线、设备等的防雷）。室外立竿须为热镀锌钢管，厚度不小于3mm，加装避雷针。

根据现场勘察报告和技术规划方案的内容，组织工程施工人员进入现场，进行光缆、AP上联网线的布线工作。布线工程必须要得到学校物业管理部门的配合。布线工作要特别注意线的布置是否符合有关环境装饰要求。要注意施工细节，如接电、卸天花板等操作需要得到认可。施工时尽量注意不弄脏墙壁、天花板等白净区域（这些地方很容易就留下工程施工人员的黑手印），注意施工过程中和施工后对现场的卫生清扫等问题。室内布线必须保证不能破坏已有的室内装潢，并尽量采用暗线为主，主要是在房间顶棚内、弱电井内、已有的线槽内走线。走线路径将主要依据已有的综合布线管线位置，尽量减少重新设置走线管道。少量的明线争取采用扣槽走线。在走线的转角处选择塑料或金属保护管进行保护。

布置的每条线的两端，都必须标识有明确的事先定义好的标识记号，以便区分和方便使用。线的长度必须留有冗余，防止设备站点位置微调时缆线长度不够。对备份AP站点位置也要同时放置线缆到位。放置的网线使用直连网线，网线两端RJ45头的制作，严格按照EIA／TIA T568B或是T568A标准制作。网线或电源线的两端没有清楚正确地标识记号，视为工程不合格。所有的走线必须整理整齐，尤其是在弱电机房里和裸露在外的明走线，注意排列有序，捆扎固定好线缆，防止被拖动移位。

二、详细施工规范

(一)AP设备安装

AP安装于室内时，必须遵从以下原则：

（1）安装位置必须保证无强电、强磁和强腐蚀性设备的干扰；

（2）主机安装位置便于馈线、电源线、地线的布线；

（3）主机安装场所应干燥、灰尘小、且通风良好；

（4）AP安装在弱电井内，需做好防尘、防水、安全措施，为了防止 AP 被盗，建议将 AP 安装高2.4 米以上，并在固定架加锁。

（5）AP 安装在天花板上，必须用固定架固定住，不允许悬空放置或直接扔在天花板上面。

（6）AP安装在墙面上，不能影响美观，做好防盗措施。

(二)天/馈线及防雷接地

（1）AP安装天线的支架应有接地和避雷措施。

（2）天馈线的防雷接地系统应良好，接地电阻阻值应符合工程设计要求。天线应处于避雷针下 45度角的保护范围内。

（3）项目的防雷接地与安全防护设计应符合现行国家标准《工业企业通信接地设计规范》和《建筑物防雷设计规范》。

(三) 线缆布放

（1）线缆必须是整条线料，外皮完整，中间严禁有接头和急弯处。

（2）在线缆走道上的信号线、地线和电源线应分开布放。

（3）线缆在线缆走道的第一根横铁上均应绑扎或用尼龙锁紧扣卡固，电缆应绑扎牢固，绑扎线或绑扎带的间隔均匀且相互平行，松紧适度，不得勒伤电缆。

（4）所放线缆应顺直、整齐，应避免线缆交叉纠缠，下线按顺序布放。线缆余留长度应统一，同时考虑预留出设备扩容的布线位置。

（5）线缆走道穿过楼板孔或墙洞的地方，应用防火材料封堵洞口。

（6）线缆拐弯应均匀、圆滑一致，其弯曲半径大于等于60mm。

（7）布放线缆时，每条线缆的两端应有明显标志，以便于连接和检查，线缆标签应贴于线缆两端的明显处且不易脱落。

（8）进线洞应在安装完成后用防火材料封堵。

(四)信号线的布放及连接标准（信号线包括控制线、传输线、光纤）

（1）信号线线缆的规格、位置、路由和走向应符合规定，线缆排列必须整齐，外表无损伤。

（2）在走线架上布放信号线必须绑扎。绑扎后的线缆应互相紧密靠拢，外观平直整齐，线扣间距均匀，松紧适度，用麻线扎线时必须浸蜡。

（3）在槽道内布放信号线可以不绑扎，线缆应顺直，尽量不交叉。在线缆进出槽道部位和转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。

（4）插接架间线缆及布线

a）架间线缆的插接、线缆走向及路由均应符合规定；

b）架间线缆及布放的两端必须有明显标志，没有错接、漏接；

c）插接部位应紧密牢靠，接触良好。插接端子无折断或弯曲现象；

d）架间线缆及布线的外观平直整齐。

（5）尾纤宜在尾纤槽中布放，在线缆走道上布放时应加装保护套管。多余的尾纤应绕圈绑扎于机架一侧。暂时不用的尾纤，头部应用护套套住，整齐盘绕，用宽绝缘胶带缠在光纤分线盒上。

（6）光纤DDF端子板应贴上标签，注明所连中继方向。

（7）信号线与设备端子连接时应符合以下要求：

a)信号线与设备连接时，应用剥线刀把线缆端头剥开，分线按顺序，不得将每组芯线互绞打开；

b)线缆与设备连接方法应符合规定；

c)线缆与设备连接时，芯线从端子根部开始，不得漏铜，芯线不得有损伤。

(五)走线管布放

（1）对于不在机房、线井和天花吊顶中布放的线缆，应套用 PVC 走线管。要求所有走线管布放整齐、美观，其转弯处要使用转弯接头连接。

（2）走线管应尽可能靠墙布放，并用线码或馈线夹进行牢固固定，其固定间距应能保证走线不出现交叉和空中飞线的现象，固定间距如下表：

（3）走线管进出口的墙孔应用防水、阻燃的材料进行密封。

（4）六类线布放时要求走线合理，绑扎牢固，走线时应自然平直，不得产生扭绞、打圈接头等现象，不应受到外力的挤压和损伤。六类线缆终接后，应有余量。交接间、设备间对绞电缆预留长度宜为 50—100cm，工作区为10—30cm ；有特殊要求的应按设计要求预留长度。六类线的绑扎，在管道内、弱电井和吊顶内隐蔽走线时绑扎间距不应大于 40cm；在管道开放处和明线布放时，绑扎间距不应大于30cm。六类线必须用尼龙扎带牢固绑扎。六类线的弯曲半径应符合：非屏蔽4 对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的4 倍；屏蔽4对对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 6—10 倍；主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的 10 倍。对于不能在管道、走线井、吊顶、天花板内布放的六类线，应考虑安装在走线架或套用 PVC 管。走线架或PVC 管应尽可能靠墙布放并牢固固定；走线架或PVC 管不能有交叉和空中飞线的现象。单一六类线的纵向和横向布放长度不应超过设备厂家规定的POE供电距离，如实际单一布放长度大于设备厂家规定的供电距离需修改设计。

(六)标签

（1）WLAN 分布系统中每一个设备（如路由器、交换机、POE、AP、天线等）以及电源开关箱都要贴上明显的标签，方便以后的管理和维护，标签粘贴在设备、器材正面可视的地方，线缆的标签在首尾两端采用吊挂式，以方便阅读。标签的标注应工整、清晰，并且标注方法要与竣工图纸上的标注一致。

（2）每个设备和每根电缆的两端都要贴上标签，标识注明设备的名称、编号和电缆的走向。

（3）设备的标签应贴在设备正面容易看见的地方，对于室内天线，标签的贴放应保持美观，且不会影响天线的安装效果。

（4）馈线的标签尽量用扎带牢固固定在馈线上，不宜直接贴在馈线上。

（5）美化天线：ANTm-n：m 为该天线所在楼层的天线编号（即所在楼面的第几付天线），n 为此天线所在的楼层。

（6）六类线的编号方式统一如下：

起始端：TO 设备编号；

终止端：FROM 设备编号。

（7）在没有标准的标签以前，使用公司自制的标签，内容包括每个器件的名称、线的方向和长度（两头都要有），每 2 米贴一张移动的标志，每个器件和每条馈线都必须有记录。

（8）在竣工文件中附上设备清单，设备清单中备注每一个设备的具体位置。设备包括路由器、交换机、AP、美化天线。标签的标识应依据设计文本的规定注明设备的名称、编号、无线信道的指派；六类线注明线路的走向。

(七)光缆、光纤的连接

采用熔接方式时，单芯光纤双向熔接点衰减平均值应不大于0.08db/芯.点

(八)接地

（1）机架各种配线架接地良好，接地线截面积和地阻符合要求。

（2）楼宇机柜及楼内线缆应按照设计要求进行安全接地。

### 3.4其它说明

1、要求本次投标人需提供满足本技术规范书要求的投标产品和相应服务，其中交换机、AP、AC产品候选品牌为锐捷、华三、思科，要求AP、交换机等主要设备所投产品具有原厂针对本项目的授权书。

2、除推荐品牌及型号，其他品牌或型号的设备如性能指标高于推荐品牌型号，经三分之二评委同意，也可以。

3、售后服务要求：

（1）要求AP、交换机等主要设备所投产品具有原厂针对本项目售后服务承诺书；

（2）要求本项目所有硬件设备免费质保3年；

（3）要求投标方免费提供1名与所投设备品牌一致的原厂相关无线网络工程师专项认证培训服务（认证证书考取不作强制要求）；

（4）供应商要提供7×24小时的售后服务，在接到用户故障报告后响应时间不超过半小时；出现严重故障影响系统正常运行时，4小时内到达现场；修复故障的时间不应超过12小时，期间如不能修复，必须在24小时内提供应急措施，保证系统正常运行；

（5）提供现场培训，直到交付使用；

（6）该项目指定一名有过类似实施经历的项目经理。

3、投标报价应为综合报价，包括货值、知识产权使用费、运输、安装、调试、售后服务费、税费等一切费用，采购人不再支付任何其它费用。

4、中标人应在采购人指定时间内送货上门，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除招标文件上特别注明外，一律由中标人负责。

5、投标文件需提供详尽的方案设计、拓扑图、技术培训、实施及后期服务文档。核心设备以及设备的关键部分需提供彩页。

### 第四部分 投标文件格式

(请按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。)

封面示例，供参考

正本

投标文件

项目编号：

项目名称：

投 标 人：

地    址：

授权代表：

电    话：

传    真：

邮    箱：

二○一六年*月*日

一、投标函

致:淮阴师范学院招投标办公室

根据贵方项目编号                  的投标邀请，正式授权下述签字人      姓名和职务       代表      投标人单位名称       ，全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我们接受招标文件的所有的条款和规定。

2、我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人，并有权拒绝所有的投标。同时也理解你们不承担我们本次投标的费用。

3、我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件（如果有），我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

4、我们同意按照招标文件 “投标人须知”的规定，本投标文件的有效期为从投标截止之日期起计算60日，在此期间，本投标文件将始终对我们具有约束力，并可随时被接受。如果我们中标，本投标文件在此期间之后将继续保持有效。如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我们的投标保证金可被贵方没收。

5、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与投标有关的任何证据或资料。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证按规定的时间交货、完成项目的施工、调试、交付买方验收、使用。否则我们的履约保证金将被贵方没收。

7、我们保证按合同要求供应原厂正宗货品，如有假冒伪劣，愿意接受贵方按合同规定的一切处罚。

投标人名称:                     （公章）

地址:

电话:             传真:

投标授权代表（签字）:

职务:

日期:            年         月        日

二、开标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 投标总报价 | （小写）¥ （大写）人民币 |
| 项目工期 | 合同签订后 日历天内安装调试完毕。 |
| 投标文件份数 | 正本: 份 副本: 份 |

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

三、投标报价明细表

| 原序号 | 物品名称 | 品牌 | 型号 | 规格、参数 | 单位 | 数量 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额 |  | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

四、资格证明文件（供资质审查时使用）

1、投标人合法有效的营业执照（复印件加盖投标人公章）；

2、投标人合法有效的税务登记证（复印件加盖投标人公章）；

3、投标代表提供下列材料之一：

（1）法定代表人资格证明（原件）和法定代表人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）；

（2）授权委托书（原件）和授权代表本人身份证（复印件加盖投标人公章，原件备查）。

4、主要设备如投标人不是生产厂商，须提供生产厂商出具的销售代理授权证明文件（复印件加盖生产厂商公章）及生产厂商针对本项目的授权书（原件，加盖生产厂商公章）；

5、计算机信息系统集成三级及以上资质证明文件（复印件加盖投标人公章）。

注:1、上述是评标小组对投标人资质审查时，投标人所必须要提供的资格证明文件，如投标人未能提供上述资格证明文件以及发现投标人的资质条件不符合招标文件要求，将作无效标处理。

2、投标人所提供的资格证明材料应真实、有效，招标办保留对投标人提供的资格证明材料进行核查的权利。如发现投标人提供虚假资格证明材料，招标办将对其进行严肃处理。

五、产品质保及服务承诺书

1、详细说明各种设备及软件的质保年限等；

2、项目完成后，投标人针对本项目的培训安排；

3、投标人针对本项目后期服务响应情况的承诺；

4、投标人针对本项目的施工人员安排等。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

六、技术规格响应偏离表

| 序号 | 招标货物型号、规格和技术参数 | 投标货物型号、规格和技术参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：请于技术规格响应偏离表后附上所投产品的详细规格参数、软件及资源库的主要功能模块及详细功能描述。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

七、同类项目案例

| 序号 | 项目名称 | 采购方 | 金额（万元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：附项目合同及验收报告。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

八、投标文件附件

1、投标人情况介绍；

2、产品制造、安装、验收的内容和标准等；

3、投标人认为需要提供的其它资料。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

示范格式一：

法定代表人资格证明

单位名称：

地    址：

姓    名：           性别：

身 份 证：                    出生日期：        年    月    日

职    务：               联系方式：

系  （投标人单位名称） 的法定代表人。为参与（项目编号:                ）                      项目，签署上述项目的投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

投标人：                       (盖章)

日  期：           年       月      日

注:投标人法定代表人参加投标的，必须附法定代表人身份证复印件并加盖单位公章，参加投标时法定代表人将身份证原件带至现场备查。法定代表人授权其他人参加投标的，仅需填写“授权委托书”。

示范格式二：

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                        地址：

法定代表人：

受托人：姓名       性别：     出生日期：        年    月     日

所在单位：                            职务：

身 份 证：                            联系方式：

兹委托受托人           代表我单位参加淮阴师范学院招投标办公室组织的（项目编号:                ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位：                     （公章）

日    期：         年       月      日

注:投标人委托受托人参加投标的，必须附受托人身份证复印件并加盖委托单位公章，参加投标时受托人将身份证原件带至现场备查。法定代表人直接参加投标的，仅需填写“法定代表人资格证明”。