淮阴师范学院

音乐综合实训室音响设备采购及安装

我校拟对音乐综合实训室音响设备采购与安装项目再次进行询价，欢迎符合资格要求的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU18068-2-ZC

2、项目名称：音乐综合实训室音响设备采购及安装（二次）

3、项目说明：我校教育科学学院根据中小学教师培养目标的需要，申请建设一个师范专业音乐综合实训实验室，用以进行师范生音乐、舞蹈、灯光布置等专业技能的培养、培训。本项目拟采购实训室音响设备1批，包含其安装及其安装所需的一切配件等。

4、本项目预算：人民币壹拾柒万元整（￥170,000.00），经费代码1392001。

二、资格材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖响应人公章)；2、法人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人印章）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

1、采购物品、数量及技术参数要求

| 序号 | 物品名称 | 规格及配置要求 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全频线阵扬声器 | 系统类型：双8寸二分频二驱动线阵列扬声器； 频率响应： 85~17kHz(±3dB)/80Hz~18kHz(-10 dB)； 灵敏度（1w/1m）：HF：105dB-110dB/LF：98dB -105dB； 标称阻抗：HF：16Ω； 额定功率( AES )：不低于 HF：75W/ LF：300W ； 分频点：1.3 KHz ~1.5KHz； 低音单元：2x8寸中低音； 高音单元：1x3寸(75mm高音)； 覆盖角度(HxV)：120ºx8º-10º； 最大声压级(连续/峰值)：不低于128.7dB/134.7dB 提供所响应产品的检测报告（复印件加盖响应人公章）和宣传彩页（原件，加盖响应人公章） | 只 | 8 | 锐丰（LAX\RF）、唐龙太极（TD）、德国之声（5.S）、贝塔斯瑞（β3） |
| 2 | 超低频扬声器 | 系统类型：不低于单18寸超低频音箱 ； 频率响应：40Hz-250Hz(±3dB)/35Hz-300Hz(-10 dB)； 灵敏度（1w/1m）：98 dB； 标称阻抗：8Ω； 额定功率：不低于600W；分频点：35Hz； 低音单元：18寸超低音； 最大声压级(连续/峰值)：不低于126dB/132dB 提供所响应产品的检测报告（复印件加盖响应人公章）和宣传彩页（原件，加盖响应人公章） | 只 | 2 | 锐丰（LAX\RF）、唐龙太极（TD）、德国之声（5.S）、贝塔斯瑞（β3） |
| 3 | 舞台返送扬声器 | 系统类型：单12寸全频音箱； 频率响应：55Hz-18KHz(-10dB) 灵敏度：98dB；标称阻抗: 8ohm 额定功率(AES): 不低于380W 低音单元：1X12寸纸盆低音（65mm音圈） 高音单元：1X25mm出口压缩驱动器(44mm音圈） 标称覆盖角度：80°(H)x50°(v) 最大声压级：不低于129.5dB 连线插座：两个4芯SPEAKON插座 提供所响应产品的检测报告（复印件加盖响应人公章）和宣传彩页（原件，加盖响应人公章） | 只 | 2 | 锐丰（LAX\RF）、唐龙太极（TD）、德国之声（5.S）、贝塔斯瑞（β3） |
| 4 | 线阵功率放大器 | 8Ω立体声功率：不低于800W×2； 4Ω立体声功率: 不低于1500W×2； 8Ω桥接功率: 不低于2000W×1 ； 频率范围:（1W@8Ω）20Hz-20kHz +1/-1dB； 总谐波失真:≤0.03%； 信噪比:≥100dB； 阻尼系数:≥180:1； 转换速率:25V/us； 电压放大倍数（0.775V）：81； 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡 提供所响应产品的检测报告（复印件加盖响应人公章）和宣传彩页（原件，加盖响应人公章） | 台 | 2 | 锐丰（LAX\RF）、唐龙太极（TD）、德国之声（5.S）、贝塔斯瑞（β3） |
| 5 | 全频线阵功率放大器 | 8Ω立体声功率：不低于1200W×4； 4Ω立体声功率：不低于2350W×4； 2Ω立体声功率：不低于3300W×4； 8Ω桥接功率：4500W×2； 4Ω桥接功率：6800W×2； 频响：20Hz-25kHz(±0.5dB)； 总谐失真：<0.1%； 信噪比：110dB； 功率增益选择：23,26,29,32,35,38,41,44dB； 输入阻抗：20kΩ平衡 /10kΩ非平衡； 提供所响应产品的检测报告（复印件加盖响应人公章）和宣传彩页（原件，加盖响应人公章） | 台 | 1 | 锐丰（LAX\RF）、唐龙太极（TD）、德国之声（5.S）、贝塔斯瑞（β3） |
| 6 | 舞台返送率放大器 | 8Ω立体声功率：不低于800W×2； 4Ω立体声功率: 不低于1500W×2； 8Ω桥接功率:2000W×1 ； 频率范围:（1W@8Ω）20Hz-20kHz +1/-1dB； 总谐波失真:≤0.03%；信噪比:≥100dB； 阻尼系数:≥180:1； 转换速率:25V/us； 电压放大倍数（0.775V）：81 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡 ； 提供所响应产品的检测报告（复印件加盖响应人公章）和宣传彩页（原件，加盖响应人公章） | 台 | 1 | 锐丰（LAX\RF）、唐龙太极（TD）、德国之声（5.S）、贝塔斯瑞（β3） |
| 7 | 主扩声扬声器 | 系统类型：单15寸二分频音箱； 频率相应：50Hz-19KHz(-10dB) 灵敏度：99dB 标称阻抗: 8ohm 额定功率(AES): 不低于480W 低音单元：1X15寸纸盆低音（75mm音圈） 高音单元：1X25mm出口压缩驱动器(44mm音圈） 标称覆盖角度：80°(H)x50°(v) 最大声压级：不低于131.5dB 提供所响应产品的检测报告（复印件加盖响应人公章）和宣传彩页（原件，加盖响应人公章） | 只 | 2 | 锐丰（LAX\RF）、唐龙太极（TD）、德国之声（5.S）、贝塔斯瑞（β3） |
| 8 | 主扩功率放大器 | 8Ω立体声功率不低于850W×2; 4Ω立体声功率: 不低于1300W×2; 8Ω桥接功率: 不低于1700W×1 ; 频率范围:（1W@8Ω）20Hz-20kHz +1/-1dB; 总谐波失真:≤0.03%; 信噪比:≥100dB; 阻尼系数:≥200:1 转换速率:30V/us 电压放大倍数（0.775V）：96 输入阻抗：20kΩ平衡/10kΩ非平衡 前面板指示:保护指示灯、削波指示灯、信号指示灯 功放保护： 具有直流保护、过载保护、短路保护、过热保护、压限保护、软启动保护等 电源要求：220V ~50-60Hz 提供所响应产品的检测报告（复印件加盖响应人公章）和宣传彩页（原件，加盖响应人公章） | 台 | 1 | 锐丰（LAX\RF）、唐龙太极（TD）、德国之声（5.S）、贝塔斯瑞（β3） |
| 9 | 调音台 | 24路线性混合通道，16路话筒输入（每路单独开关控制+48V幻像供电）4路立体声；高精度12段电平指示；2轨输入可分配至主混音、控制室/耳机输出；带效果器；内置USB播放器，支持MP3格式音频文件播放与录音储存。24位DSP效果器，支持断点插入,4个GROUP母线+ST母线 提供所响应产品的检测报告（复印件加盖响应人公章）和宣传彩页（原件，加盖响应人公章） | 台 | 1 | 声艺、 艾伦赫赛、 迈达斯 |
| 10 | 数字音频处理器 | 4进8出音箱数字处理器，采样率96kHz，DSP处理32Bit浮点，模/数和数/模转换24bit PCM，动态范围>115dB，22Hz-22kHz（不计权）， 输入通道功能包含电平增益控制、噪声门、六段参量均衡、延时、带1阶和2阶全通滤波器等；输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、六段参量均衡、延时控制、带1阶和2阶全通滤波器等，30个用户自定义设置存储位置,电脑控制接口：RS485接口、USB接口,内置6位密码加密功能 | 台 | 1 | 锐丰（LAX\RF）、唐龙太极（TD）、德国之声（5.S）、贝塔斯瑞（β3） |
| 11 | 电源时序器 | 8路电源时序控制器，8个16A万用插座；总容量：220V,45A；第1-2路：单路最大输出电流10A（带2阶滤波）第3-8路：单路最大输出电流:16A； 输入电源：AC220V 50Hz； 电压指示表：0-300V； 通讯接口：RS-232 (级联、中控、PC机通用控制口）； 级联数量：时序器模式时可无限级联，电源控制器模式时可7台级联； 时序延时时间：0.5S-3.5S（须可设定） | 台 | 2 | 锐丰（LAX\RF）、 AVCIT、 德国之声（5.S）、现代 |
| 12 | 线阵音箱吊架 | 专用组合吊挂配套支架 | 批 | 1 | 锐丰（LAX\RF）、唐龙太极（TD）、德国之声（5.S）、贝塔斯瑞（β3） |
| 13 | 机柜 | 42U | 台 | 1 | (无品牌要求，要求是国产优质品) |
| 14 | 安装辅材 | 含专用音箱线、信号线、电源线、电源插排等一切安装以上设备所需要的辅材、用品。 音箱线要求为无氧铜，并与设备功率相匹配；信号线要求为秋叶原或金三角品牌产品；电源线、电源插排等要求必须与设备功率相匹配，且电源插排应为“公牛”产品 | 批 | 1 | / |

2、为确保扩声系统的整体效果，音箱、功放和处理器产品必须是同一品牌产品。

3、质保及售后服务要求：要求提供至少三年免费质保服务。

4、“参考品牌”为采购人考察认可的品牌，其他品牌产品在参数、性能等方面若不低于或优于相关参考品牌产品 (需要有确凿的材料证据支撑)，且获得三分之二以上评委认可的，也可以。

5、本项目要求的供货时间为成交后20日内送货安装调试完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数需求的，报价低者成交。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、安装所需的一切配件用品、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。成交人必须确保所委派的安装人员具有合格的安装资质。

6、验收与付款：成交人供货安装完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在验收合格一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价明细表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④产品质保及售后服务承诺；⑤所报物品的宣传彩页原件、检测报告等详细资料；⑥其他相关材料。

响应文件须打印，重要内容必须加盖公章；正、副本均需各自装订成册。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应文件内必须给出确切的所响应产品的技术参数，并提供所响应产品主要技术指标的证明材料，如第三方检验报告、制造商或生产厂家提供的技术白皮书、产品官方网站的技术参数截图、厂家的产品宣传彩页等。响应文件中如完全复制本采购文件技术参数要求作为技术响应，未能提供相关佐证材料，或提供的佐证材料无法印证的，将视同未响应。

5、响应人递送的响应文件无论结果如何，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或快递）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路75号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2018年10月31日（星期三）15:00，逾期不予受理。

3、本项目评审时间为2018年10月31日（星期三）15:00。评审地点为江苏省淮安市长江西路75号 淮阴师范学院16号办公楼213室。欢迎响应人项目代表参加。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2018年10月23日

附件1：响应文件参考格式

附件1：响应文件参考格式

正副本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的人体标本采购活动，愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的总报价并按采购文件的规定要求提供所需的采购产品。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 (元) | 生产厂家 (全称) | 技术参数响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额 |  | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、安装所需的配件、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

（3）“生产厂家”必须填写所响应产品生产厂家全称，否则作无效响应处理。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

三、资格证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件；响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

四、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料

六、需要提供的其它内容