【项目编号】HNU16020-XJ1-4

淮阴师范学院

污水活性炭吸附实验装置等采购询价文件

我校现采用询价方式采购污水活性炭吸附实验装置等设备一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

| 序号 | 设备名称 | 厂家及 产品型号 | 规格参数要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械振打袋式除尘实验装置 | 南通昊友环保科技有限公司HYA007 | 1、气体流动方式为内滤逆流式。 2、动力装置布置为负压式。 3、处理气量为100-200m3/h。 4、装置共有6个滤袋。 5、过滤速度为1m/min。 6、滤袋材质为：涤纶针刺毡覆膜滤袋、滤袋过滤面积、0.30m2、Φ140×700 mm、滤袋为内滤式。 7、压力大小：800-1200P区间均可。 8、设备净化效率大于99%。 9、过滤袋适应滑石粉或工业粉尘。 10、每分钟振打次数50-70次；电压功率为220V、1.5KW。 11、装置外形尺寸约2200mm×600mm×1900mm。 12、电源：220V，单相三线制；功率：1600W。 13、配有微电脑粉尘浓度检测系统（能在线监测进口处与出口处含尘浓度的变化、并具有数据采集、记录与打印输出功能）。 14、设备配有微电脑风量检测系统（能在线监测各段的风压、风速、风量，并具有数据采集、记录与打印输出的功能）。 15、设备带有自动发尘装置、发尘量可精确控制调节。 16、设备配有气尘混合系统，使风管内的粉尘分布均匀、取样检测更精确。 17、处理风量、进尘浓度等可自行调节。 | 套 | 2 |  |  |
| 2 | 污水活性炭吸附实验装置 | 南通昊友环保科技有限公司HYA047 | 1、环境温度：5℃～40℃。 2、处理水量：按照计算得出。 3、实验结果整理：A、间歇式吸附实验结果整理 B、连续流吸附实验结果整理。 4、活性炭有机玻璃管尺寸：直径×高度=φ60mm×1000mm。 5、活性炭装填厚度：700-750mm。 6、装置总尺寸：1300mm×600mm×1500mm ，装置占地约0.8m2。 7、电源：220V，单相三线制；功率：200W。 | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 气浮实验装置 | 南通昊友环保科技有限公司HYD036 | 1、环境温度：5℃～40℃；配电：220V，530W。 2、处理水量0.16m3/h；溶气罐压力0.3-0.4MPA；回流比30%。 3、不锈钢圆形溶气罐直径100mm，高度1000mm。 4、溶气罐进水泵功率750m；扬程30m。 5、计进、出水浊度等：进水浊度：50°～100°出水浊度：5°～15°、颗粒杂质：20～80mg/L、2～8 mg/L；pH：6～9、6～9。 6、气浮池形式平流试气浮池；尺寸800×400×600mm。 | 套 | 2 |  |  |
| 4 | 混凝沉淀实验装置 | 南通昊友环保科技有限公司HYD029 | 1、环境温度：5℃～40℃；电机功率：260W。 2、搅拌方式：同步搅拌。 3、转速：启动～800rpm/min 数显。 4、定时：0～120min或常开。 5、电源：220V；50Hz。 6、显示形式：LED数字显示。 7、外形尺寸：1200×450×1520mm。 8、304不锈钢试验台。 9、8联，搅拌托盘及搅拌棒防腐蚀。 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 声级校准器 | 杭州爱华仪器有限公司AWA6221A | 1、标准声压级：94dB和114dB（以20μPa为基准）。 2、频率：1kHz + 5Hz。 3、声压级准确度：1级，±0.2dB（+23℃），±0.3 dB（-10℃～+50℃）。 4、总谐波失真：≤1%（94dB时）。 5、电源：电池1×6F22。 6、工作温度范围：-10℃～+50℃。 7、外形尺寸约为φ52×116mm。 8、适用范围：φ23.77mm（1英寸），φ12.7mm（1/2英寸）传声器及声学测量仪器校准。 9、符合GB/T15173 1级。 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 精密脉冲声级计 | 杭州爱华仪器有限公司AWA5661-3 | 1、测量范围：27-140dB。 2、工作温度：-15℃～50℃。 3、测量精度：±0.7dB。 4、频率范围：10Hz～20 kHz。 5、采样频率：48kHz。 6、积分功能：有。 7、统计分析功能：有。 8、灵敏度级：-30dB。 9、频率计权：A、C、Z。 10、时间计权：F、S、I、Peak。 11、显示器：128*64或以上。 12、输出接口：AC、DC、RS232。 13、主要测量指标：LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、 LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E。 14、测量时间：1s到24h任意设定。 15、符合IEC 61672：2002，GB/T3785-2010 1级。 | 台 | 5 |  |  |
| 7 | 多功能声级计 | 杭州爱华仪器有限公司AWA6228+ | 1、传声器：Φ12.7 mm（1/2″）预极化测试电容传声器。 2、频率范围：10 Hz～20 kHz±1 dB（不含传声器）。 3、测量上限：130dB，可扩展至140dB。 4、动态范围：大于100dB（A计权）。 5、滤波器（选配）：并行数字滤波器，倍频程。 6、采样频率：48kHz。 7、工作温度：-10℃～50℃。 8、级线性范围：大于112 dB（A计权）。 9、频率计权：并行（同时）A、C、Z。 10、时间计权：并行（同时）F、S、I以及Peak。 11、指示器约为2.6寸彩屏显示，分辨率240×320或以上，显示内容丰富背光延时为常开时，亮度自动调节，其他可手动调节。 12、主要测量指标：Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak等。注：x为A、C、Z，y为F、S、I，N为1～99用户可选的整数。 13、峰值C声级测量范围：75dB～138dB。 14、积分测量时间：手动，1s到24h任意设置或分档设置。 15、A/D采样频率：48k次/秒。 16、可以24小时自动监测。 17、滤波器实时并行分析：1/1倍频程：16 Hz、31.5Hz、63Hz、125Hz、250Hz、500Hz、1kHz、2kHz、4kHz、8kHz、16 kHz。 18、FFT分析功能：2048线，采样频率：48kHz、24kHz、12kHz、6kHz、3kHz可选。 19、FFT分析窗函数：矩形窗、布氏窗、汉宁窗、平顶窗。 20、电源： AA碱性电池，可连续使用30小时（1）以上，可同时使用5 V外接电源。 21、外形尺寸（mm）约为260×80×30。 22、工作环境：工作温度范围：-15 ℃～55 ℃；相对湿度：20 %～90 %；大气压力：65 kPa～108 kPa。 23、仪器类型：符合GB/T 3785-2010（IEC 61672）1级、GB/T 3241-2010（IEC 61260）1级要求，1/1 OCT分析和统计分析。 24、计算机数据处理软件1套。 | 台 | 3 |  |  |
| 8 | 两用水浴振荡器 | 常州市国立试验设备研究所SHA-B | 1、控温范围 （℃）：室温～100℃。 2、温控精度：±0.5℃。 3、定时范围：0-120min（或常开）。 4、转 速 振 幅：起动 0-300r/min。 | 台 | 2 |  |  |
| 9 | 已有设备维修 |  | (维修清单见附件) | 批 | 1 |  |  |
| 合计总金额 |  | 人民币(大写) 元 ( ￥ ) |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | - 报价应为综合报价，含货值、物流、装缷、安装、培训、税费等一切费用，采购方不再支付其他任何费用。 - 本项目整包不拆，报价不全者为无效标。 |  |  |  |  |  |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是免费质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：

3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器设备的技术参数、产品彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后30日内供货、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳中标总金额的5%作为履约保证金(以仟元为单位取整)，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货上门，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除标书上特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还中标单位（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好报价文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章、注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、报价文件送达或寄达（顺丰）我方的截止时间为2016年10月19日（星期三）上午11:00，过期不逾受理。

8、报价文件送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2016年10月12日

附件：“已有设备维修”清单

| 维修设备名称 | 维修部件 | 数量 | 单价 (元) | 金额 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过滤反冲洗设备 | 水泵 | 2台 |  |  |
| 过滤反冲洗设备 | 过滤柱取样滤布更换 | 1批 |  |  |
| 过滤反冲洗设备 | 管道改造 | 2台 |  |  |
| 过滤反冲洗设备 | 气泵 | 2台 |  |  |
| SBR设备 | 水泵 | 2台 |  |  |
| SBR设备 | 曝气头 | 1批 |  |  |
| SBR设备 | 管道改造 | 2台 |  |  |
| SBR设备 | 气泵 | 2台 |  |  |
| 好氧设备 | 水泵 | 2台 |  |  |
| 好氧设备 | 曝气头 | 1批 |  |  |
| 好氧设备 | 管道改造 | 2台 |  |  |
| 好氧设备 | 气泵 | 2台 |  |  |
| 自由沉淀设备 | 水泵 | 2台 |  |  |
| 自由沉淀设备 | 管道改造 | 2台 |  |  |
| 改造工时费 |  | 2天 |  |  |
| 合计 (此金额计入序号9) | RMB(大写) (￥ ) |  |  |  |