淮阴师范学院

图书馆一卡通联网式电子存包柜升级改造项目

我校现采用公开询价方式采购图书馆一卡通联网式电子存包柜主柜24只，并含原存包柜的副柜改造24只，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU18017-1-ZC

2、项目名称：图书馆一卡通联网式电子存包柜升级改造项目

3、本项目预算：人民币壹拾叁万玖仟元整（￥139,000.00），图书馆内部改造费用，财务代码为1324002。整包采购。

二、资质材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件；2、法人或授权代表的身份证复印件，响应人出具给授权代表的授权书。3、响应人近三年内在政府采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

1、采购物品、数量及技术参数要求

| 序号 | 物品 名称 | 技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 24门一卡通联网存包柜主柜 | - 箱体总尺寸：高1800*宽1700*深460mm,单箱尺寸：宽300mm *高265mm*深460mm,材质：0.8mm厚冷轧钢板，0.2mm涂层厚度，环保塑粉静电喷塑，接入电压：220V，刷卡扫描时间≤0.2秒，工作环境：-10℃ ~ 45℃，箱体颜色深灰色（具体要求与原存包柜颜色相同） - 硬件要求：① 主板：须采用ST意法半导体工业级32位ARM处理器；②存储器读写寿命长，掉电数据保存可达5年以上，SD卡外扩存储器不低于8G；③蓝底白字4.6吋1600万色TFT液晶屏，清晰、大方；④使用12V标准直流电源；⑤门控板：标准12门设计，须可扩展。⑥使用“通锁”，保证一把钥匙能打开所有柜门。 - 软件要求：①采用485或以太网联网方式进行通讯，使用浏览器可以在局域网中进行访问；②在线实现校园一卡通注册、注销，能进行存包柜占用情况实时显示、基本信息的维护、功能参数的设定、异常处理、信息查询、报表分析统计、用户权限的设定、读者遗忘号码的查询等；③如果停电或系统瘫痪，须可以机械开启储物柜；④箱柜状态监控：可以查看所有连入服务器的储物柜状态，包括空箱、满箱、已屏蔽箱、故障箱等，并用不同图示进行区分；⑤远程控制：要求可以对箱门进行远程打开操作；⑥用户管理：要求可以新增、删除用户，并可使用excel表进行批量导入，能查看用户使用记录。 须可与序号2组成24套“48门主、副柜系统” | 只 | 24 |
| 2 | 原24门存包柜副柜化改造 | - 将采购人2007年采购的、现正在使用的24门电子存包柜改造为序号1“24门智能联网主柜”的副柜，使与序号1形成24套“48门主、副柜系统” 换掉原有的门锁，使与序号1主柜用锁相同，达到一把钥匙可以打开所有主、副柜门的要求。 | 只 | 24 |

2、喷涂及防锈处理要求

（一）、表面处理要求

1、除油、去锈处理：

①工件表面的油污、锈斑及氧化层，经化学法清除脱脂后，没有油脂、浮液等污物，其表面应完全浸湿。

②酸洗后的工件，没有目视可见的氧化物、锈斑等腐蚀现象，其表面色泽基本均匀。

2、磷化处理：

①磷化处理主要采用浸渍法进行。

②磷化处理以锌钙的磷酸二氢盐为主要成份溶液，经磷化槽液的配制、调整，按工艺规程要求进行。

③磷化后的工件，应采用流动水彻底清洗，提高工件表面的清洗质量，同时采用热的铬酸溶液作封闭处理。

④工件经磷化、水洗后，采用烘干机处理干燥后方可喷塑。

⑤经磷化处理后的工件与喷塑时间相隔一般不超过24小时。

3、磷化膜外观：

①磷化后工件的颜色为灰色，膜色应结晶致密，连续和均匀。

②膜层厚度一般控制为5微米。

③磷化表面检验，采用检验溶液，观察滴液从天兰色变为淡黄色或淡红色，并在规定的时间内不变色为合格。成品入库转入喷塑工序。

4、静电喷塑技术：

①塑粉经高频、高压静电设备喷涂固化成膜。固化温度控制在180℃，时间控制在10-15分钟范围内。

②颜色深灰色（与采购人原有存包柜颜色一致），色泽均匀，塑面光滑、无划伤。

③检验标准：

厚度：60~70微米按磁性测厚仪

附着力：2级按GB-1720-79

抗冲击：60kg/cm²            按GB/T1732-1993

光泽：>90%                 按GB/T9754-1988

盐雾试验48小时无涂膜脱落现象。

外观：不得有明显流痕、渍痕、气泡。

（二）、喷塑粉料：绿色环保无公害。颜色按用户要求(通过国际认证ISO14001环境管理体系认证证书，OHSAS18000职业健康安全管理体系认证证书)。

3、质保及售后服务要求

所有设备（含升级改造后的副柜）须提供至少一年免费质保服务。

4、本项目要求的供货时间为合同签订后30日内。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数需求的，低价者成交。评审时间将根据采购人情况择机安排，无需响应人代表到现场参加。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、质保、数据库接口、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价，进口仪器我方可协助做免税手续。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%交纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。

6、验收与付款：成交人供货完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应做好响应文件共3本，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①报价表（格式参考附件1）；②资质证明类文件：a.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；b.授权代表的授权委托书，身份证复印件等；c.近三年内在政府采购活动中没有重大违法记录承诺书；③产品质保及售后服务承诺；④所报设备的彩页、技术参数等详细资料；⑤其他相关材料。

响应文件须打印，重要内容（如上款的①-③等）须单位盖章；正、副本均需各自装订成册。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果如何，均不予退还，请自留底稿。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2018年1月30日（星期二）上午11:00，逾期不予受理。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为①淮阴师范学院招投标办公室网页；②淮阴师范学院官网主页。

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2018年1月23日

附件：响应文件参考格式

正本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、报价表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计金额 | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、数据库接口、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：

二、资质证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表的授权委托书，身份证复印件等

三、产品质保及售后服务承诺

注：投标人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

四、所报仪器设备的彩页、技术参数等材料

五、需要提供的其它内容

示范格式一

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章

投标人：                     (盖章)

日期：         年       月      日

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：            身份证号：

受托人：姓名           职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章

委托单位                 （公章）

日期：        年       月      日