淮阴师范学院

烘箱等仪器采购

我校再次采用公开询价方式采购烘箱等仪器设备一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU17046-XJ2-31

2、项目名称：烘箱等仪器采购

3、本项目预算：人民币柒万陆仟元整（￥76,000.00），中央财政_现代农业与环境保护协同创新中心项目经费，经费代码：1345002；序号2中的1台经费为江苏省中小企业生物工程产业公共技术服务平台建设费，经费代码1282001。整包采购。

二、资质要求

响应人资质须符合《中华人民共和国政府采购法》第22条之规定。

三、采购需求

1、采购物品、数量及技术参数要求

| 序号 | 物品名称 | 技术参数要求及说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烘箱 | ★1、有效内容积：不少于110L； 温度范围：室温+10度- 300℃ 温度精度：1℃； 2、托盘：配置3-4块不锈钢搁板,最小板间距不小于7 cm； ★3 、LED显示，温度控制更加精确，强制对流； ★4、风机在腔体顶部，创新设计螺旋气流的强制对流热循环系统保持腔体的温度均一性； 5、风扇鼓风速率：50-100%可调，可关闭； ★6、150℃空气交换速度次/小时：≥48， 具有良好的空气循环； ★7、内腔全不锈钢，暗扣式搁板板，可拆卸箱体内搁板； 8、可编3个左右程序，可设置温度，工作时间延迟开机时间，循环次数最多达99次，带定时功能，定时最长99小时。声音报警； 9、自动诊断功能。自动显示故障原因； 10、箱门设计：单开门,双点门锁设计（带门锁），人性化设计（如使用者在手中有样品的时候可轻易打开箱门；门位点可调，保证长期密封性；） 11、独立的可调温度安全装置，达到欧盟3.1级安全等级或类似国际安全等级； ★12、投标文件所提供彩页参数应完全响应招标文件技术参数； (以上参数参考自MMM VENTICELL 111标准型、Memmert UF260 Plus、Binder FED240等) | 台 | 2 |
| 2 | 垂直电泳系统 | 1、电泳槽： 胶数量：1-4 块，胶大小：预制胶: 86 *68 cm，手灌胶:83*73 cm，玻板大小：短玻板：101 *73 cm，带封边垫条的长玻板101* 82 cm，2 块胶缓冲液总体积700 ml，4 块胶缓冲液总体积1,000 ml； 典型 SDS-PAGE 胶运行时间35-45 min 2、转印(带槽)： 1小时内转印2块75×10 cm 凝胶，也可进行低强度的过夜转印 • 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 • 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 • 内置 Bio-Ice™ 冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 配：原装冰盒2个，用于缓冲液冷却 3、电泳仪： PowerPac™ 基础电源：电压 10–300 V，电流 4–400 mA， 功率 75 W；4对输出端口 (以上参数参考自伯乐Mini-PROTEAN® Tetra Cell；PowerPac Basic1645050；Trans-Blot Plus1703930) | 套 | 1 |
| 3 | 组织匀浆机 | 1、马达输入功率：125 W 2、马达输出功率：75 W 3、处理量 (H2O) ： 0.5 – 100 ml 4、最大粘度：5,000 mPas 5、转速调节：无级调速 6、转速范围：8,000 – 30,000 rpm； 7、转速稳定性 < 6 %； 8、转速显示 刻度指示； 9、空载时噪音 65 dB (A)； 10、过载保护 是； 11、允许工作时限 (启动/关闭) max. 10 min/min.5 min； 12、允许环境温度 5 – 40 °C； 13、允许相对湿度 80%； 14、保护等级 (DIN EN 60529) IP 30； ★15、配置包括基本型主机、不锈钢刀散刀头5/10、支架、夹头等。 ★16、投标文件所提供彩页参数应完全响应招标文件技术参数； (以上参数参考自IKA T10 basic Package、Pro Pro250、WIGGENS D-130等) | 台 | 1 |

2、质保及售后服务要求

免费质保1年以上。

3、本项目要求的供货时间为合同签订后30日内。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数需求的，低价者成交。评审时间将根据采购人情况择机安排，不需要响应人代表到现场参加。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价，进口仪器我方可协助做免税手续。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%交纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。

6、验收与付款：成交人供货完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应做好响应文件共4本，其中正本1份，副本3份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①报价表（格式参考附件1）；②资质证明类文件：a.企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；b.授权代表的授权委托书，身份证复印件等；③产品质保及售后服务承诺；④所报仪器设备的彩页、技术参数等详细资料；⑤其他相关材料。

响应文件须打印，重要内容（如上款的①-③等）须单位盖章；正、副本均需各自装订成册。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应人递送的响应文件无论结果如何，均不予退还，请自留底稿。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或寄达）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2017年12月7日（星期四）上午11:00，逾期不予受理。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为①淮阴师范学院招投标办公室网页；②淮阴师范学院官网主页。

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2017年11月29日

附件：响应文件参考格式

正本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一七年*月*日

一、报价表

| 包号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 免税 |  | 非免税 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 单价（元） | 金额 （元） | 单价（元） | 金额 （元） |
| 合计金额 | 免税RMB（大写） （￥： ） 非免税RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价，如为进口产品则进口代理公司、汇率均由投标人自行选择和确定。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

时间：

二、资质证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表的授权委托书，身份证复印件等

三、产品质保及售后服务承诺

注：投标人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

法定代表人或其授权代表(签字)：

四、所报仪器设备的彩页、技术参数等材料

五、需要提供的其它内容

示范格式一

法定代表人资格证明

致淮阴师范学院招投标办公室：

姓名：          性别：          职务：          身份证号：                ，系  投标人单位名称    的法定代表人。现针对淮阴师范学院招投标办公室组织的              （项目编号：      ）项目，签署投标文件、进行招标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件并加盖委托单位公章

投标人：                     (盖章)

日期：         年       月      日

示范格式二

授权委托书

致淮阴师范学院招投标办公室：

本授权书宣告：

委托方：                   地址：

法定代表人：            身份证号：

受托人：姓名           职务：

身 份 证：                联系方式：

兹委托受托人        代表我单位参加淮阴师范学院招标办组织的     （编号:    ）                         项目的采购活动，受托人有权在该招标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，与招标办协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。

委托期限：至上述事宜处理完毕止。

附：受托人身份证复印件并加盖委托单位公章

委托单位                 （公章）

日期：        年       月      日