淮阴师范学院

电机控制系统采购

我校拟通过询价方式采购电力电子技术实验室教学用电机控制系统一批，欢迎符合资格要求的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU18060-1-ZC

2、项目名称：电机控制系统采购

3、项目说明：本项目拟采购电力电子技术实验室用电机控制系统12套，包含其安装及其安装所需的一切配件等。

4、本项目预算及经费来源：人民币贰拾伍万贰仟元整（￥252,000.00），2018年校内实验室建设项目经费。

二、资格材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖响应人公章)；2、法人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人公章）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书(格式自拟，加盖响应人公章)。

三、采购需求

3.1 采购物品、数量及技术参数要求

| 物品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 参考品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电机控制系统 | (见3.2技术参数要求) | 套 | 12 | 杭州天科教仪 TKDD-2 浙江求是教仪 NMCL-II 浙江天煌教仪 DJDK-1 |

3.2  技术参数要求

- 一、技术性能 1.输入电源：三相四线(或三相五线 380V±10％ 50Hz) 2.工作环境：温度–10℃～+40℃ 相对湿度≤85％（25℃） 3.装置容量：≥3.8KVA 4.外形尺寸(长×宽×高) ：≤1700×800×1700mm3 (以上为长、宽、高的上限尺寸，均不得超过) - 二、装置配置 装置包含电源控制平台、直流电机调速模块及实验台架三部分组成。 1.电源控制平台 (1)交流电源（带有过流保护措施）：三相交流电源经隔离变压输出线电压220V/1.5A，相电压127V/1.5A。 (2)高压直流电源：输出220V/0.5A，具有输出短路保护。 (3)数字式仪表 交流数字电压表：可通过其下方的波段开关切换指示三相电网输入线电压，精度1.0级； 真有效值交流数字电压表：测量范围0～500V，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显，为交流调速系统提供电压指示； 真有效值交流数字电流表：测量范围0～5A，量程自动判断、自动切换，精度0.5级，三位半数显，具有超量程告警、指示及切断总电源功能，为调速系统提供电流的指示； 直流数字电压表：测量范围0～300V，三位半数显，输入阻抗为10MΩ，精度0.5级； 直流数字电流表：测量范围0～5A，三位半数显，精度0.5级，具有超量程报警、指示、切断总电源等功能。 (4)带镜面的指针表：直流电压表（测量范围0～±500V，为中零式，精度为1.0级）直流电流表（测量范围0～±5A，为中零式，精度为1.0级）。 (5)三相可调电阻（90Ω×2/0.41A一个、900Ω×2/0.41A两个）。 (6)平波电抗器：提供100mH、200mH、700mH电感，在1A下保持线性。 (7)给定电压值：±15V可调电压输出，带数显。 (8)单相调压：提供0～250V/0.5KVA单相交流自耦调压器，为实验提供可调交流电源，并带过流保护。 (9)三相整流滤波电路：可对单相及三相交流电源进行整流和滤波，具有输出短路保护。 (10)变压器：提供三相芯式变压器一个（该变压器有2套副边绕组，原、副边绕组的电压为127V/63.6V/31.8V），用于三相桥式、单相桥式有源逆变电路实验。 (11)晶闸管：通态平均电流不能低于15A。 (12)人身安全保护体系 三相电源首先通过三相漏电保护器，然后经钥匙开关、接触器到隔离变压器，使主电路输出与电网隔离（浮地设计），对人身安全起到一定的保护作用。 提供三相自动重合闸微机保护装置功能，如控制平台出现电源异常使系统电压或电流超过保护电路的极限值时，系统立即切断电源，对人身安全起到保护作用。 电压型漏电保护器1对隔离变压器前的线路出现的漏电现象进行保护，使控制平台内的接触器跳闸，切断电源。 电压型漏电保护器2对隔离变压器后的线路及实验过程中的接线等出现的漏电现象进行保护，发出报警信号并切断电源，确保人身安全。 电流型漏电保护装置：控制平台若有漏电现象，漏电流超过一定值，即切断电源。 实验强、弱电连接线及插座分开，不能混插。强电连接线及插座采用全封闭工艺，使用安全、可靠、防触电。 (13)实验管理器 具有设定实验时间、定时报警、切断电源等功能；还可以自动记录与区分由于接线或操作错误所造成的漏电告警、仪表超量程告警等。 (14)其它设施 控制平台正面大凹槽内，设有两根方型不锈钢管，可挂置实验挂箱，凹槽底部设有7芯、3芯等插座， 挂件的供电由这些插座提供。控制平台两侧设有单相三极220V电源插座及三相四极380V电源插座。 2.实验台架 实验台架用于安装电源控制平台并提供一个宽敞舒适的工作台面。实验台架为铁质双层亚光密纹喷塑结构；实验台架桌面为防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固；设有较大抽屉；不少于四个万向轮和四个固定调节机构，便于移动和固定。 3.直流电机调速模块 提供与设备相匹配的直流电机调速模块，包含光电编码器、直流电机、校正测功机等。 三、必须能够完成如下实验项目 - （一）基础实验项目 1.单结晶体管触发电路 2.正弦波同步移相触发电路实验 3.锯齿波同步移相触发电路实验 4.单相集成锯齿波触发电路实验（由TCA785组成） 5.单相半波可控整流电路实验 6.单相桥式半控整流电路实验 7.单相桥式全控整流及有源逆变电路实验 8.三相半波可控整流电路实验 9.三相桥式半控整流电路实验 10.三相桥式全控整流及有源逆变电路实验 （二）创新实验项目 1.单相正弦波脉宽调制（SPWM）逆变电路实验 2.全桥DC/DC变换电路实验 3.半桥型开关稳压电源的性能研究 4.直流斩波电路的性能研究（降压斩波电路、升压斩波电路、升降压斩波的电路、Cuｋ斩波电路、Sepic斩波电路、Zeta斩波电路） 5.软开关技术实验 6.Buck电路工作特性实验 7.Boost电路工作特性实验 8.单相SPWM逆变实验 （三）可拓展性实验项目 1.晶闸管直流调速系统参数和环节特性的测定实验 2.晶闸管直流调速系统主要单元调试 3.转速负反馈单闭环直流调速系统

3.3 其他要求

1、质保及售后服务要求：①要求提供至少五年免费质保服务；②提供7*24小时技术支持服务电话;③若通过在线或电话技术支持服务无法解决的问题，必须承诺接到报修电话后48小时内技术人员到达现场维修；④承诺免费质保期满后，继续提供7*24小时免费电话或在线技术支持服务，以及接到报修电话后48小时内技术人员到达现场收费维修服务。收费额度可视维修当时的具体情况双方协商确定。

2、本项目要求的供货时间为成交后30日内送货安装调试完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购需求，报价低者成交。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、安装所需的一切配件用品、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。成交人必须确保所委派的安装人员具有合格的安装资质。

6、验收与付款：成交人供货安装完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在验收合格一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价明细表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④产品质保及售后服务承诺；⑤所报物品的宣传彩页原件、检测报告等详细资料；⑥其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应文件内必须给出确切的所响应产品的技术参数，并提供所响应产品主要技术指标的支撑证明材料，如第三方检验报告、制造商或生产厂家提供的技术白皮书、产品官方网站的技术参数截图、厂家的产品宣传彩页等。响应文件中如完全复制本采购文件技术参数要求作为技术响应，且未能提供相关佐证材料，或提供的佐证材料无法印证的，将视同未响应。

5、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或快递）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路75号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2018年11月9日（星期五）15:00，逾期不予受理。

3、本项目评审时间为2018年11月9日（星期五）15:00。评审地点为江苏省淮安市长江西路75号 淮阴师范学院16号办公楼213室。

欢迎响应人项目代表参加。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2018年11月02日

附件1：响应文件参考格式

附件1：响应文件参考格式

正副本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的人体标本采购活动，愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的总报价并按采购文件的规定要求提供所需的采购产品。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人(签字):

职务:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 (元) | 生产厂家 (全称) | 技术参数响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额 | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、安装所需的配件、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

（3）“生产厂家”必须填写所响应产品生产厂家全称，否则作无效响应处理。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

三、资格证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件；响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

四、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料

六、需要提供的其它内容