淮阴师范学院

P3室内全彩屏采购及安装

我校拟第三次通过询价方式采购、安装一块P3室内全彩电子大屏，欢迎符合资质的相关供应商积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU18067-1-ZC

2、项目名称：P3室内全彩屏采购及安装（三次）

3、项目简要说明：本项目采购教育科学学院音乐综合活动室约37平方米 P3室内全彩电子大屏1块，包含其安装及安装所需的一切用品。

4、本项目预算：人民币肆拾陆万元整（￥460,000.00），经费代码1392001。

二、资质材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖响应人公章)；2、法人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人印章）；3、响应人具有的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 (复印件加盖响应人公章，原件带至现场备查)；4、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

1、采购物品、数量及技术参数要求

| 序号 | 物品名称 | 规格及配置要求 | 单位 | 数量 | 供选品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | P3室内全彩屏 | 挂壁式、磁吸式安装 像素物理间距 ≤3mm；发光点中心偏差 ≤2%；亮度 ≥800cd/㎡；亮度均匀性 ≥98%；色温 1000K-9500K可调；高低温工作环境≥-10℃~40℃；高温高湿度≥40℃，≥80%无结露； 灰度等级 ≥14bit；对比度 ≥5000:1；换帧频率 ≥60帧/秒；刷新频率 ≥3840Hz；视频播放能力：4K超高清画面； 整屏平整度 ≤0.2mm/㎡；屏幕水平视角 ≥160度； 模组自带掉电存储功能 保存亮度、色度校正数据，模组参数； 通过IEC TR62778：2014 LED蓝光危害安全检测合格报告； LED屏产品生产厂商具备防阻燃检测报告。 | m2 | 37.07 | 利亚德 艾比森 联建光电 洲明 |
| 2 | 模组框架结构及包边 | 模组吸附钢架+包边，显示屏每边100mm，背条采用4*2镀锌方管制作，外框采用3*3镀锌方管制作，整体平整性好，稳固性好，采用不锈钢包边。 | m2 | 37.07 | 国标 |
| 3 | 控制发送卡 | 不低于200万像素输出的发送卡 | 张 | 2 | 诺瓦 灵星雨 灵信 （或与全彩屏相一致的品牌） |
| 4 | 控制接收卡 | LED显示屏专用接收卡；与所响应产品匹配 | 批 | 1 |  |
| 5 | 电源 | 输出功率：与所响应产品匹配 | 批 | 1 | 洛普 巨能伟业 创联 （或与全彩屏相一致的品牌） |
| 6 | 控制软件 | 支持IEEE 802.11b/g/n/ac的Wi-Fi网络 Wi-Fi2.4Ghz 802.11 n提供最高300Mb/s速率的Wi-Fi网络 Wi-Fi 5 Ghz 802.11 ac提供最高876Mb/s速率的Wi-Fi网络 支持IEEE 802.15.4 ZigBee网络 含C/S，B/S及移动客户端 支持用户权限管理 支持操作系统、WIDNOWS LINUX系统 支持信号是否在线显示 输入通道可以任意叠加、放大、缩小、自定议字体、位置、大小、背景色等 | 套 | 1 | 诺瓦 灵星雨 灵信 （或与全彩屏相一致的品牌） |
| 7 | 视频处理器 | 标准机架式，采用嵌入式、模式化系统，设备自带本地控制界面，信号输入卡要求有信号自动校正功能 DVI、VGA、HDMI输出支持倍帧畅显功能，支持25或30帧的监控视频帧率倍化为50或60帧输出； 支持8192*1152输出分辨率或自定义230万点以内； 支持4路DVI信号输入，支持4路输出拼接，支持8画面同时显示多画面任意漫游、缩放，无缝切换软件调试，软硬件同时操作最多可放置4张发送卡，卡槽式安装； 具备用户权限管理，可对单通道实现管控；支持查看当前登录到设备上的在线用户，并可以对用户进行断开或屏蔽的操作； 支持IP设备通过EXCEL导入导出功能，和远程设备分组管理功能 | 套 | 1 | 唯奥 迈普视通 视睿讯 （或与全彩屏相一致的品牌） |
| 8 | 配电系统 | 峰值功率40KW，内置：多路空气开关、继电器、接触器、延时器、漏电保护器、浪涌保护等 | 项 | 1 | (无品牌要求，国产优质品) |
| 9 | 工程辅材 | 网线要求为六类屏蔽线、DVI线要求为双通道、HDMI要求为HDMI2.0版 | 批 | 1 |  |
| 10 | 电脑 | 英特尔酷睿处理器：I7-8700及以上， 内存,16G；1TB7200转硬盘，SSD256GB；独显NVIDIA芯片GTX1050及以上；立式机箱 液晶显示器：4K，22'及以上。 | 台 | 1 | 联想 戴尔 惠普 |

2、为确保此项目产品的稳定性，要求此次所响应的P3室内全彩屏的内部管芯必须是木林森、或国星光电、或亿光、或雷曼光电封装的产品。响应人须在响应文件中提供承诺并明确所响应产品的管芯品牌、型号等，成交后签订合同前须提供封装厂家针对此项目的原厂授权书及售后服务承诺函。

3、“供选品牌”为采购人考察认可的品牌，其他品牌产品在参数、性能等方面不低于或优于相关参考品牌产品 (需要有确凿的材料证据支撑)，且获得三分之二以上评委认可的，也可以。

4、质保及售后服务要求：要求提供至少三年原厂免费质保服务(成交后签订合同前须提供原厂承诺函)。

5、本项目要求的供货时间为成交后20日内送货安装调试完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为满足采购技术参数需求的，报价低者成交。响应人或有效响应人不足三家的，可视具体情况采取谈判、磋商或其他方式进行。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、安装所需的一切配件用品、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。成交人所委派的安装人员必须具有合格的安装资质。

6、验收与付款：成交人供货安装完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的正规发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在验收合格质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件3本，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价明细表(参考附件中的相关格式)；③资质证明类文件(参考附件中相关内容)；④产品质保及售后服务承诺；⑤所报物品的彩页、技术参数等详细资料；⑥其他相关材料。

响应文件须打印，重要内容（如上款的①-④等）必须加盖公章；正、副本均需各自装订成册。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应文件内必须给出确切的所响应产品的技术参数，并提供所响应产品主要技术指标的证明材料，如第三方检验报告、制造商或生产厂家提供的技术白皮书、产品官方网站的技术参数截图、厂家的产品宣传彩页等。响应文件中如完全复制本采购文件技术参数要求作为技术响应，未能提供相关佐证材料，或提供的佐证材料无法印证的，将作为响应无效处理。

5、响应人递送的响应文件无论结果如何，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件送达（或快递）地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路75号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件送达（或寄达）我方的截止时间为2018年11月6日（星期二）15:00，逾期不予受理。

3、本项目评审时间为2018年11月6日（星期二）15:00。评审地点为江苏省淮安市长江西路75号 淮阴师范学院16号办公楼213室。欢迎响应人项目代表参加。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）。

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2018年10月31日

附件1：响应文件参考格式

附件1：响应文件参考格式

正副本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的人体标本采购活动，愿以（大写、人民币）    元（RMB￥     元）的总报价并按采购文件的规定要求提供所需的采购产品。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 (元) | 生产厂家 (全称) | 技术参数响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额 |  | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、安装所需的配件、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

（3）“生产厂家”必须填写所响应产品生产厂家全称，否则作无效响应处理。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

三、资质证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件；响应人具有的电子与智能化工程专业承包二级及以上资质 (复印件加盖响应人公章，原件带至现场备查)；响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

四、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料

六、需要提供的其它内容