【项目编号】HNU16078-XJ3

淮阴师范学院

消化炉、培养箱等设备采购询价文件

我校现采用询价方式采购消化炉、培养箱、干燥箱等设备一批，欢迎符合资质的相关单位积极参与本次采购活动。具体要求如下：

- 采购物品基本情况

| 序号 | 设备名称 | 推荐品牌 | 推荐型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手动可调式移液器 | Eppendorf |  | 0.1-2.5 uL | 支 | 2 |  |  |
| 2 | 手动可调式移液器 | Eppendorf |  | 0.5-10 uL | 支 | 2 |  |  |
| 3 | 手动可调式移液器 | Eppendorf |  | 2-20 uL | 支 | 2 |  |  |
| 4 | 酸度计（pH计） | 上海雷磁 | PHS-3C | 1. 测量范围：pH：(0.00～14.00)pH，mV：(0～±1999)mV 2. 分辨率：pH：0.01pH， mV：1mV 3. 基本误差：pH：±0.01pH±1，mV：±0.1%（FS） 4. 输入阻抗：不小于1×1012Ω 5. 稳定性：±0.01pH±1个字/3h 6. 温度补偿范围：(0～60)℃ 7. 被测溶液温度：（5～60）℃。 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 电子天平（百分之一） | 上海恒平 | JY10002 | 1. 量程（g）：1000g；可读性：0.01 g 2. 平均响应时间：2s 3. 重复性：≤±0.01g 4. 线性：0.01g。 | 台 | 2 |  |  |
| 6 | 超声波清洗仪 | 恒奥 | HU6150B | - 容量：6L； - 功率：150W； - 功率可调：0-100%； - 频率：40HZ； - 槽内尺寸：300×150×150 mm； - 温度可调：室温-95℃； - 时间可调：0-99min。 | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 微生物培养箱 | 虹宇 | MJX-150 | - 容积:>150L； - 控温范围：0～50℃； - 温度波动度：±0.5℃； - 湿度调节范围：50～95%RH； - 湿度波动度：±7%RH； - 消毒紫外线灯；加热功率：150～1000W； - 制冷方式：间歇制冷；压缩机功率：220w～700W； - 压缩机延时保护时间：＞ 3min； - 噪音：<70dB； - 工作方式：连续运行； - 工作环境：温度0～40℃、湿度80%RH以下，无腐蚀性气体； - 电源：220V，50Hz。 | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 电热鼓风干燥箱 | 上海一恒 | DHG-9240 | - 控温范围：RT+10～250℃； - 恒温波动范围：±1.0℃； - 温度分辨率：0.1℃； - 温度均匀度：±3%； - 工作环境温度：+5～40℃； - 容积：>420L； - 载物托架：3块； - 定时范围：1—5999min。 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 固体样品粉碎机 | 金坛环宇 | XA-1 | - 装料粒度：小于20mm； - 装料重量：50～150g ； - 出料粒度：50-100目 ； - 工作电源：220V，允差正负10% ，50HZ允差正负2%； - 转速：12000r/min ； | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 恒温水浴锅 | 金坛宏华 | HH-6 | - 工作室容积：21L； - 空数：6孔； - 加热功率：1200W； - 温控：室温-100℃； - 温控精度：±1.0℃； - 升温速度：1℃/min； - 外形尺寸：650×370×160 mm。 | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 六联恒温搅拌器 | 环宇 | CJJ-931 | - 室温～100℃±1.0℃，无级调速，可同步搅拌也可单独 - 搅拌容量：6×1000ml | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 电磁炉 | 美的 | # RH2147 | - 温度性能：240℃； - 机身尺寸： 410*300mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 微波炉 | 格兰仕 | G80F23CN3L-C2K |  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 冰箱 | 海尔 | BCD-251WDCPU1 | # 总容积：>250L。 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 氮吹仪 | 恒奥 | HSC-12A | - 处理样品数:12； - 外形尺寸：260×220×400； - 气体流量: 0-5L/min； - 功率: 150W， - 水浴加热。 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 消化炉 | 上海纤检 | HYP-314 | - 测定数量：14个/批； - 速 度：45min/批； - 消化管容量：250ml； - 控温范围：室温～480℃； - 控温精度：±1℃； - 平均升温速度：30℃/min； - 控温方式：6阶段无触点控温； - 废气密封材料：聚四氟乙烯； - 加热方式：铝合金一体加热； - 安全功能：过温保护，限温保护； - 显示：2.5寸液晶屏，同时显示实际温度与保温时间，并倒计时，到时后自动停止加热并报警； - 额定功率： 2000W； - 外形尺寸：430×360×160（mm）。 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 台式色差计 | ## 罗威邦 | PFXi195/7 | - 主机，备用钨灯，标准滤光片，Windows软件及数据线，中英文手册，2个10mm比色皿（AF605960），1个50mm比色皿（AF606200） - 内置色标铂钴【Pt-Co/Hazen/APHA】，加德纳【Gardner】，碘【I】，CIE值，光谱数据； - 测量原理：9个滤光片； - 光谱范围：420 - 710 nm - 光谱带宽：20 nm - 测量时间：少于25秒 - 光程： 0.004”-6”（0.1-153mm） - 重现性：色度（x,y） +/– 0.0004 - 光源：5 V/10 W 卤钨灯； - 观测视角：2°，10°； - CIE照明：A, B, C, D65 - 外壳材料：钢质外壳纹理漆涂层 | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 脂肪酸值测定仪 | 大吉 | JZSG-II | - 滴定速宽：约6ml/min - 测定精确度：≤2mgKOH/100g - 环境温度：10～50℃ - 电源电压：220V±20V - 外形尺寸：630mm×300mm×1080mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 超纯水机 | 仟净 | Q-20SA | - 操作压力：0.2-0.6Mpa； - 水电阻率：10； - 额定出水量：20L； - 取水量：1.5L/min； - 在线电阻：10MΩ.cm； - 额定功率：40W。 | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 小型搅拌机 | 金坛恒丰 | JJ-100W | - 功率：100W； - 定时范围0~120分 - 调速范围0~3000转/分 - 搅拌容量：50-3000 mL | 台 | 5 |  |  |
| 21 | 真空冷冻干燥机 | 欧蒙 | FD-1B-50 | - 冷凝温度： -50℃； - 真 空 度：< 20Pa； - 冻干面积：0.07㎡； - 盘装物料：0.7 升； - 捕水能力：3kg/24h； - 样 品 盘： Φ180mm×3层； - 电源要求：220V 50Hz 850W； - 主机尺寸：380×600×345mm。 | 台 | 1 |  |  |
| 合计总金额 (人民币：元) |  | (大写) ( ￥ ) |  |  |  |  |  |  |
| 说明 |  | - 报价应为综合报价，含货值、物流、装缷、安装、培训、税费等一切费用，采购方不再支付其他任何费用。 - 本项目整包不拆，报价不全者为无效标。 |  |  |  |  |  |  |

二、所提供的售后服务及优惠条件：

（主要是质保问题）

三、投标人概况：

1、名称(公章)：

2、法人代表：                                                                                          3、单位地址：

4、授权代表(签字)：

5、单位电话：             手机：              邮箱：

四、材料要求：

1、企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；

2、授权代表的授权委托书，身份证复印件等；

3、所报仪器设备的技术参数、产品彩页等；

4、其他相关材料。

五、供货时间要求：合同签订后30日内供货、调试完毕。

六、本次采购活动应注意的事项：

1、所有设备全部以人民币报价。

2、凡参与报价的单位一经中标，应在接到我方通知后立即办理合同签订手续，并交纳肆仟元（￥4,000.00）的履约保证金，否则，作自动放弃处理。

3、供货单位在我方指定时间内应送货上门，并按要求负责安装、调试合格，其所有费用除标书上特别注明外，一律由中标单位负责。

4、供货单位所供产品必须保证为正规渠道供货的正宗原厂产品。如验收合格，我方一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在一年后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位。如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

5、履约保证金在中标单位按质按期交货后一次性退还中标单位（不计息）；如中标单位未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

6、参加此次询价采购的单位请做好报价文件(正本1份，副本2份)，密封并在密封袋上加盖公章、注明项目名称、项目编号、投标人、联系人及电话。

7、报价文件送达或寄达（顺丰）我方的截止时间为2016年10月19日（星期三）上午11:00，过期不逾受理。

8、报价文件送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路111号王营校区16号办公楼208室，淮阴师范学院招投标办公室，联系电话0517-83525709。

9、询价采购结果将在淮阴师范学院招投标网（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2016年10月12日