淮阴师范学院

生物专业仪器设备采购

我校拟通过询价方式采购生物专业仪器设备一批，欢迎符合资格要求的相关单位积极参与本次采购活动。

- 项目概况

1、项目编号：HNU18083-1-ZC

2、项目名称：生物专业仪器设备采购

3、项目说明：本项目拟采购生物专业常用仪器设备，如高速离心机、电子天平、紫外可见分光光度计等，共40个品目（单项）。采用单项低价原则成交。详细要求请见“采购需求”。

4、本项目预算及经费来源：人民币总预算经费为捌拾玖万陆仟肆佰贰拾元整（￥896,420.00），经费代码1245021。

二、资格材料要求

响应人应具有并提供下列材料：1、法定代表人或者其他组织的营业执照等证明文件(复印件加盖响应人公章)；2、法定代表人或授权代表的身份证（复印件加盖响应人印章）；3、响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书。

三、采购需求

3.1 采购物品、数量及规格配置要求

| 序号 | 采购物品名称 | 规格、配置要求 | 单位 | 数量 | 品牌-型号或生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速离心机 | 最高转速：≥11000r/min；最大离心力：≥12000×g；最大容量：6×50mL；转速精度：±30r/min；定时范围：1~99min。配1个7号角转子，配适配器1套(5mL、10mL、20mL、30 mL)。 | 台 | 2 | 湘仪 TG16-WS |
| 2 | 高速离心机 | 最高转速≥11000r/min；最大离心力：≥12000×g；最大容量：12×5mL；转速精度：≤±30 r /min；定时范围：1~99min。 配1个3号角转子，配适配器1套（1.5 mL、5mL）。 | 台 | 2 | 湘仪 TG16-WS |
| 3 | 高速冷冻离心机 | 容量: 50 mL×6;最高转速≥8000 r/min; 最大离心力：≥7000×g；温控范围:－5℃～+30℃;温控精度:±2℃；定时范围：0-99 min；转子:带1个2号角转子，配适配器1套（5mL或其他容量）。 | 台 | 1 | 上海安亭 GL-12B |
| 4 | 电子天平 | 万分之一天平 最大称量值：≥200g；可读性：0.1mg；重复性：0.1mg；线性误差：≤0.2mg；稳定时间：≤2s；灵敏度温度漂移：≤2.0ppm/℃ | 台 | 4 | 梅特勒 ME104 |
| 5 | 电子天平 | 千分之一天平 最大称量值：≥300g；可读性：0.001g。 | 台 | 4 | 赛多利斯 BSA323S |
| 6 | 紫外可见分光光度计 | 双光束比例监测，波长范围：190~1100nm；光谱带宽：2nm；波长准确度：±1nm；波长重复率：≤±0.2nm；波长分辨率：0.1nm；光度准确度：±0.002A（0-0.5A），0.004A（0.5-1A）； ±0.3%T（0-100%T）。 | 台 | 4 | 北京普析T6新世纪 |
| 7 | 旋转蒸发仪 | 旋转速度：10~180rpm可调；蒸发能力：≥20mL/min；真空度：≥390Pa；温度调节范围：室温~100℃；温度调节精度：±1℃；温度控制：微电脑控制；旋转瓶：0.5~2L，收集瓶：1 L；真空密封：特氟龙+特氟龙-氟化橡胶双重密封；安全机能：熔断器、微电脑防空烧电路；带真空泵1台、旋蒸瓶1套（至少6支旋转瓶）。 | 台 | 2 | 郑州长城R1001VN&SHB-III |
| 8 | 电子天平 | 百分之一天平 最大称量值：≥3.2kg；可读性：0.01g | 台 | 4 | 凯丰 DS-100 |
| 9 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 容积：≥50L；搁板：≥2块 ；恒温波动度：≤±1℃ ；温度均匀度：≤±3% ；控制范围：RT+10～200℃；温度分辨率：≤0.1℃；输入功率：≥1100W ；定时范围：1～5999min | 台 | 2 | 上海一恒DHG-9053A |
| 10 | 恒温水浴锅 | 加热功率：≥1000W；温度：0-100℃；控温精度：±0.5℃；孔数：6孔。 | 台 | 6 | 常州国华HH-6 |
| 11 | 马弗炉 | 最高温度：≥1500℃；控温精度：±1℃；有效容积：≥5L；三相电源，加热元件：硅碳棒。 | 台 | 1 | 上海一恒 SX2-8-16NP |
| 12 | 磁力搅拌器 | 加热功率：≥150W×6；搅拌速度0-1400转/分钟可调；位数：≥6位； 搅拌容量：100-1000mL；定时范围0-120min（或常开） | 台 | 2 | 常州国华HJ-6 |
| 13 | 电泳仪 | 稳压/稳流控制，4 组输出（可同时连接四个电泳槽），输出定时/计时控制，自动无负载输出保护，自动过载和短路保护，自动记忆工作状态，3 位数显，1 位状态显示，可层叠防滑动机箱； 电压：10~300 V， 递增单位：1V ； 电流：10~400 mA， 递增单位：1mA ； 定时：0~999 分， 递增单位：1 分钟；含HE-120水平电泳槽和VE-180垂直电泳槽； HE-120水平电泳槽要求：制胶托盘种类摆阔6×6cm、6×12cm、12×6cm、12×12cm； 容纳缓冲溶液体积≥1000mL。 VE-180垂直电泳槽要求：0.75mm/1.0mm/1.5mm厚度间隔的垫条玻璃板和制胶梳子，带专用制胶架，能同时运行两块8.3×7.3cm的凝胶。 | 台 | 2 | 天能Tanon EPS-300&HE-120&VE-180 |
| 14 | 全自动收集器 | 收集试管：100 支，每支最大容量：12ml（带废液槽） 定时范围：1 秒-9999 分，任意选择 定滴范围：1 滴-9999 滴，任意选择 定峰范围：0-1000mv， 任意选择 移动方式：X-Y，可编程控制 程 序 数：10个（可定制100个） 试 管 盘：可选配，16/36/100/169； 断电数据和程序保存功能 带蠕动泵、管件、全自动部份收集器收集等 | 台 | 2 | 上海泸西CBS-B |
| 15 | 数显pH计 | 测量范围： pH：（0.00～14.00）；mV：（0～±1999）mV；mV（自动极性显示）；分辨率： pH：0.01pH；mV：1mV。 基本误差：pH：±0.01 pH；mV：±0.1%（FS）；温度补偿：手动0-60℃；稳定性：±0.01pH±1个字/3h。 | 台 | 5 | 上海雷磁PHS-3C |
| 16 | 水分测定仪 | 称量量程：≥110g；读数精度：0.001g；干燥温度：室温~199℃；温控调节精度：±1℃；水份含量测定可读性：0.01%；水份含量测定重复性：0.02%(样品≥5g)；分析方法：自动 | 台 | 1 | 上海禾工HM-101X |
| 17 | 超声波破碎仪 | 超声频率20~25Hz；超声功率≥250W；随机变幅杆：Ø6+Ø3；破碎容量:10-200mL；占空比：1-99% | 台 | 1 | 新芝JY88-IIN |
| 18 | 磨浆机 | 生产能力:≤35 kg/h；滤网直径：≤0.2 mm；砂轮转速：≥2500 r/min | 台 | 1 | 旭众SZ-100 |
| 19 | 氮吹仪 | 温度范围:室温~150℃;升温时间:≤30min （从20℃升至150℃);温度稳定性:@40℃≤±0.3℃;温度稳定性@120℃:≤±1℃;氮气压力:≤0.2MPa;氮气流量:0~10L/min。 | 台 | 1 | 力辰科技LC-DCY-24SF |
| 20 | 万用粉碎机 | 40-300目，220V，1300W，29000r/min | 台 | 4 | 四川启运通LD-200 |
| 21 | 全自动酶标仪 | 波长范围 400–750 纳米; 光度计范围 0.0–3.5 OD; 线性 ≤1.0% (0.0–2.0 OD)；≤2.0% (0.0–3.0 OD); 准确度 ≤1.0% 或 0.010 (0.000–3.000 OD)，490 nm 处; 精度 1.0% 或 0.005 OD（0.0–2.0 OD）；1.5%（2.0–3.0 OD）; 分辨率 0.001 OD; 滤光轮容量 8; 板振动（3 种速度） 低、中、高; 持续时间，秒 0–999; 读取时间 单一波长时为 6 秒，双波长时为 10 秒; 数据输出 用于 PC 或 Mac 数据站的板载图形热敏打印机和 USB2 接口; 64 种测试产品实验方案; 多语言支持 4 种语言，支持 LCD 显示；支持打印输出报告。 | 台 | 1 | Thermo Multiskan FC |
| 22 | 自动生化分析仪 | 全自动分立式，测量模式可选； 测试速度：恒速300T/H； 测定方针：终点法、动力学法、比浊法、固定时间法等； 独立样本针和试剂针，具有自动液位感应、随量跟踪、防撞功能； 反应盘比色杯自动清洗、循环使用；加样针与试剂针内外壁清洗； 独立搅拌针； 120个透紫有机反应杯，同时放置60个以上样品杯或原始管； 同时放置试剂瓶45个以上 同时检测45个日常生化项目，配备24小时冷藏； 检测波长：340-800nm（单/双波长）； 吸光度线性范围：0.000~3.500Abs 精密度：0.0001Abs 自动液面探测功能；Windows操作系统，全中文界面，多种报告格式选择。 | 台 | 1 | 长春光机医疗CG300 |
| 23 | 原子荧光分光光度计 | 检测线(D.L.):As、Se、Pb、Sn、Te、Bi、Sb＜0.02ng/ml，Hg、Cd＜0.001ng/ml，Ge＜0.05ng/ml ，Zn＜1.0ng/ml； 精度(RSD):＜0.7%； 线性范围：大于三个数量级； 进样系统：断续流动进样装置； 自动调节气路系统并具有自诊断功能和断电保护，数据存储功能，具有价态分析接口装置 | 台 | 1 | 北京海光 AFS-8500 |
| 24 | 色差计 | 显示范围：Y: 0.01～160.00% (反射率)；照明光源：脉冲氙灯；测量时间：1秒；测量间隔：3秒；电池性能：800次；测量/照明区域：Φ8mm/Φ11mm； 重复性：标准偏差∆E×ab0.07以内 液晶显示器，包含英语语言，4节碱性电池或镍氢电池，专用电源适配器； 0～40°C，相对湿度：85%以下，无凝露； 色差容差：XYZ，Yxy，L*a*b*，Hunter Lab，L*C*h，Munsell（仅用于C光源），CMC (l:c)，CIE1994，Lab99，LCh99，CIE2000，CIEWI-Tw（仅用于D65光源），WI ASTM E313（仅用于C光源），YI ASTM D1925（仅用于C光源），YI ASTM E313（仅用于C光源），用户参数（最高可设置6组）。 | 台 | 1 | 日本柯尼卡 CR400 |
| 25 | 超低温冰箱 | 温度范围：-50℃~-86℃；有效容积：≥600 L；高/低温报警、断电报警、远程报警接点、传感器异常自我诊断报警、压缩机保护机能；钥匙1套、白钢搁架3层、除霜铲1个。 | 台 | 1 | 松下MDS-68 |
| 26 | 恒温恒湿培养箱 | 控温范围：有加湿15~45℃，温度偏差≤±2℃；湿度范围：60～85%RH；湿度偏差：±5～8%RH；容积:≥150L；工作时间：≥180h；载物托架：≥3块 | 台 | 1 | 一恒LHS-150SC |
| 27 | 超净工作台 | 洁净度：100级@≥0.5um(美联邦209E) 菌落数：≤0.5个/皿.时(Φ90mm 培养平皿)；平均风速：0.25~0.45m/s(快．慢双速)；振动/半峰值：≤5μm(X.Y.Z方向)；噪声：62dB(A)；照度：≥300Lx 电源：AC/50HZ/220V；高效过滤器规格及数量：1130×505×38×①;荧光灯/紫外灯规格及数量：16×② 15W×②; 适用人数：双人单面 | 台 | 1 | 苏净安泰 SW-CJ-2FD |
| 28 | 恒温培养箱 | 控温范围 ：0～60℃ ；温度分辨率 ：0.1℃ ；温度波动度 ：高温±0.5℃ 低温±1.0℃ ；温度均匀度 ：±1.5℃（测试点为25℃）；温度分辨率：0.1℃；载物托架（标配）：3块；不锈钢内胆；容量≥150L；定时范围:1~9999min。 | 台 | 2 | 一恒 LRH-150 |
| 29 | 高压灭菌锅 | 容积：≥50L；功率：≥3.5kw；额定工作温度≥130℃；额定工作压力≥0.22Mpa；不锈钢材料制作，微电脑自动控制、带安全联锁装置、超温保护、超压自泄保护、低水位保护、防干烧保护、自动排放冷空气、灭菌后自动排放蒸汽。 | 台 | 1 | 上海力辰 DGL-50GI |
| 30 | 超纯水仪 | 同时制备RO水和超纯水； 超纯水指标： 电阻率18.2MΩ.cm@25℃，重金属离子<0.01 ppb，细菌<0.1 cfu/ml，颗粒物(>0.22μm)<1/ml；总有机碳(TOC) <3 ppb； 热原（内毒素）<0.001Eu/mL； 核糖核酸酶<0.01ng/mL； 脱氧核糖核酸酶<4pg/uL； RO反渗透水指标：离子截留率≥96%；有机物截留率≥99%；颗粒和细菌截留率≥99%。 瞬间取水量：≥2L/min； 配≥15L注塑压力水桶，制水量≥15 L/h | 台 | 1 | 上海和泰 Master touch-S15UVF |
| 31 | 超声波清洗仪 | 温度范围：室温~80℃可调、数字显示；数显记忆、清洗时间1-99min可调；外壳不锈钢材料；超声功率≥250W；超声频率≥40Hz；充水容积≥10L。 | 台 | 4 | 比朗BILON10-250 |
| 32 | 超声波萃取仪 | 超声频率≥40Hz；超声功率≥240W；数控加热≥200W；时间控制：1-30min，数码控制；内胆材料：不锈钢；容量：≥10L。 | 台 | 2 | 洁盟JP-040S |
| 33 | 倒置显微镜 | 光学系统：无限远光学系统； 观察头：45º倾斜，瞳距48~75mm； 目镜：大视野目镜WF10×/20,镜筒Ø30 物镜：无限远平场长工作距离相衬物镜4×LWD；10×/0.25 WD=6；20×/0.4 WD=3.1；40×/0.55 WD=2.2； 转换器：内向式五孔转换器； 超长工作距离聚光镜 NA0.3，WD72mm；卸下聚光镜后培养皿高度可达150mm； 对中望远镜（镜筒φ30mm）； 相衬滑板：10X、20X、40X可调心型相衬滑板； 载物台：平面载物台 230X170；载物台插入圆板 调焦系统：同轴粗微调焦机构，微调格值0.002mm，调节范围向上4.5mm,向下4.5mm； 照明系统：6V/30W 卤素灯，亮度连续可调； 滤色镜：色温片、绿色、磨砂玻璃片，直径45mm。 | 台 | 1 | 南京江南 XD-202 |
| 34 | 生物显微镜 | 放大倍数：40-1000倍；目镜：10×，物镜：4×/10×/40×/100×；三目+ccd（1600万像素）+nk-200测量软件；光学系统：CFI60光学系统，配备摄像附件，数码摄影附件。 | 台 | 1 | Nikon E200 |
| 35 | 生物安全柜 | 空气洁净度：ULPA:ISO 4级 过滤器级别/过滤效率：ULPA:≥99.9995%，@0.12μm 下降风速（m/s）：0.35 流入风速（m/s）：0.55 噪声（dB(A)）:≤65 交叉感染防护：A.撞击式采样器的菌落总数≤10CFU./次 B.狭缝式采样器的菌落总数≤5CFU./次 人员防护：菌落总数≤5CFU./次 受试产品防护：菌落总数≤2CFU./次 工作区尺寸（mm）(W*D*H）：不小于1300*600*600 照明灯规格（W）和数量：31*1 紫外灯规格（W）和数量：30*1 照度（Lx）：≥900 排风方向：顶出 | 台 | 1 | 苏净安泰 BSC-1304IIA2 |
| 36 | CO2培养箱 | 内部容积≥150L；隔板数量≥3块；温控范围：5~50℃，温控精度±0.1℃；带自动消毒程序；CO2控制范围：0~20%，温度误差≤0.1℃；相对湿度：≥95%；底盘容量：≥3L；带气瓶和输气管道。 | 台 | 1 | 香港力康 HF90 |
| 37 | 菌落计数器 | 计数范围:0-9999（pcs）;放大倍数:9倍;计数池直径:ф115mm | 台 | 1 | 上泰CC-570 |
| 38 | 无油真空泵 | 抽气速速：20L/min；极限压力≥0.09mPa；进气口孔径Ø6mm | 台 | 1 | 上海楚柏-0.33B |
| 39 | 果蔬呼吸测定仪 | 呼吸室尺寸：容积为2升 二氧化碳检测：测量范围0-5000ppm；线性度≤±1% F.S，重复性≤±1%；氧气检测：测量范围0-100%；线性度≤±2% F.S，重复性≤±1%;零点漂移：≤±2% F.S/24h；终点漂移：≤±2% F.S/24h；温度检测:测量范围-20-95℃ 分辨率：0.1℃ 精度：±0.2℃；湿度检测:测量范围0-100%，分辨率：0.1% 精度：±0.2%F.S | 台 | 1 | 世亚科技 SY-1022 |
| 40 | 水果品质无损检验仪 | 测定指标：糖度、颜色、总酸度、硬度，成熟度、含水量等指标；检测时间：2秒；储存方式：SD卡；测试精度：0.1%； 显示方式：液晶屏显示；电源：充电电池（可拆卸）；通迅方式：USB、SD卡、wifi；配件：内置GPS定位系统 | 台 | 1 | 浙江托普云农 TPF-750 |

3.2　其他要求

1、质保及售后服务要求：要求提供至少一年免费质保服务。

2、本项目要求的供货时间为成交后30日内送货安装调试完成。

四、响应人须知

1、本项目成交原则为每一品目单项低价成交，且成交单价不得高于采购人调研单价（不公布）的10%，总成交价不得高于预算总价。

2、关于报价：①本项目报价应为综合报价，含货值、运输、装卸、安装、安装所需的一切配件用品、质保、售后服务、税费等一切费用，除约定外采购方不再支付其他费用。②报价一律以人民币报价。

3、成交人应在接到我方成交通知书后按成交总额的5%缴纳履约保证金（以佰为单位取整），并签订合同，否则，作自动放弃处理；履约保证金在成交人按质按期交货后一次性退还（不计息）；如成交人未能按质按期交货，我方有权扣留此履约保证金。

4、成交人须保证所供产品为正规渠道供货的正宗原厂产品。签订合同前，我方有权要求成交人提供厂家授权书及售后服务承诺书，并作为合同签订的先决条件。

5、成交人应在我方指定时间内送货到指定地点，并按要求负责安装、调试，其所有费用除特别注明外，一律由成交人负责。成交人必须确保所委派的安装人员具有合格的安装资质。

6、验收与付款：成交人供货安装完成后，我方将组织人员对所供物品进行验收。如验收合格，我方将凭成交人开具的普通发票一次性付清货款总额的95%，其余5%货款在质保期满后如无质量及售后服务问题，一次性付清给中标单位；如验收不合格以及发现伪劣产品等，我方将视其情况，采取换货、退货、拒付货款、索赔等措施，直至向质量、技术监督部门报告，依法处理。

五、响应文件要求

1、参加本项目采购活动的响应人应编制响应文件共3份，其中正本1份，副本2份，密封在同一个文件袋中，并在密封袋上加盖公章，注明项目编号、项目名称、响应人、响应人地址、授权代表及联系电话、电子邮箱等。

2、响应文件制作一般要求：①响应函；②报价明细表(参考附件中的相关格式)；③资格证明类文件(参考附件中相关内容)；④产品质保及售后服务承诺；⑤所报物品的宣传彩页原件、检测报告等详细资料；⑥其他相关材料。

响应文件必须打印，重要内容必须加盖公章。

3、响应文件封面一般需要包含如下信息：①项目编号；②项目名称；③响应人名称(公章)；④单位地址；⑤联系电话；⑥本项目授权代表(签字)、联系电话、邮箱等。

4、响应文件内必须给出确切的所响应产品的技术参数，并提供所响应产品主要技术指标的支撑证明材料，如第三方检验报告、制造商或生产厂家提供的技术白皮书、产品官方网站的技术参数截图、厂家的产品宣传彩页等。响应文件中如完全复制本采购文件技术参数要求作为技术响应，且未能提供相关佐证材料，或提供的佐证材料无法印证的，将视同未响应。

5、响应人递送的响应文件无论结果，均不予退还。

六、响应文件递送时间及地点

1、响应文件快递或送达地点及联系方式：江苏省淮安市长江西路75号　淮阴师范学院16号办公楼209室，淮阴师范学院招投标办公室，电话0517-83525709。

2、响应文件快递（或送达）我方的截止时间为2018年12月14日（星期五）11:00，逾期不予受理。

3、本项目评审时间由采购人根据具体时间情况安排。

七、采购文件获取与结果查询

1、本项目采购文件及相关更正、补充文件(如有)仅以电子文档方式发布，发布及下载地址为淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）

2、采购结果将在淮阴师范学院招投标办公室网页（http://ztb.hytc.edu.cn/）公示，除成交人外不再单独告知，请及时关注。

淮阴师范学院招投标办公室

2018年12月7日

附件1：响应文件参考格式

正副本

淮阴师范学院

响应文件

项目编号:

项目名称：

响 应 人：

地    址：

电    话：

授权代表：

手    机：

邮    箱：

二○一八年*月*日

一、响应函

淮阴师范学院：

关于       采购项目（项目编号:    ）采购文件（包括更正公告，如果有的话）收悉，我们经详细审阅和研究，现决定参加本项目采购活动。同时，正式授权下述签字人      （姓名和职务）代表           （响应人单位名称），全权处理本次项目采购的有关事宜。

- 按照采购文件要求及国家相关规定，我方有资质参与贵方本次的采购活动，愿以适宜的报价并按采购文件的规定要求提供所需的采购产品。

2、我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本采购活动有关的任何证据或资料，并保证所提供的都是真实的、准确的。

3、一旦我方成交，且不论成交数量多少，我方将按照采购文件及合同的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在合同规定的时间内完成。

响应人名称（公章）:

地址:             邮编:

电话:             传真:

法定代表人（委托受托人）签字:

职务:

日期:       年     月     日

二、报价明细表

| 序号 | 物品名称 | 品牌 型号 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 金额 (元) | 生产厂家 (全称) | 技术参数响应情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总金额 |  | RMB（大写） （￥： ） |  |  |  |  |  |  |  |

注：（1）全部以人民币报价。

（2）报价应为综合报价，包含货值、运输、装卸、安装、安装所需的配件、调试、售后服务、税费等，采购方不再支付其他任何费用。

（3）“生产厂家”必须填写所响应产品生产厂家全称，否则作无效响应处理。

响应人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

时间：

三、资格证明文件

企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证；授权代表身份证复印件；响应人近三年内在参加采购活动中没有重大违法记录承诺书（格式自拟）等。

四、产品质保及售后服务承诺

注：响应人可参照售后服务要求自拟。

投标人：                         （加盖公章）

响应人授权代表(签字)：

五、所响应物品的检测报告、宣传彩页等技术参数证明材料

六、需要提供的其它内容